| Special Notes Önemli Notlar |  | 01 11 13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PART 1 – AMENDMENTS TO THE CONTRACT / 1. SÖZLEŞMEYE EK MADDELER |  |  |  |
| (a) Signing of the bid shall be deemed to be a representation by the bidder that: (1) Bidder is a construction contractor who owns, operates, or maintains a place of business, regularly engaged in construction, alteration or repair of buildings, structures, communication facilities, or other engineering projects, including furnishing and installing of necessary equipment; or (2) If newly entering into a construction activity, bidder has made all necessary arrangements for personnel, construction equipment, and required licenses to perform construction work; and (3) Upon request, prior to award, bidder will promptly furnish to the owner a statement of facts in detail as to bidder's previous experience (including recent and current contracts), organization (including company officers), technical qualifications, financial resources and facilities available to perform the contemplated work. (b) Unless otherwise provided in the contract, where the use of optional materials or construction is permitted the same standard of workmanship, fabrication and installation shall be required irrespective of which option is selected. The contractor shall make any change or adjustment in connecting work or otherwise necessitated by the use of such optional material or construction, without additional cost to the owner. (c) When approval is given for a system component having functional or physical characteristics different from those indicated or specified, it is the responsibility of the contractor to furnish and install related components with characteristics and capacities compatible with the approved substitute component as required for systems to function as noted on drawings and specifications. There shall be no additional cost to the owner. Please refer to Section 01 18 00, Topic 2.1 and sub topics for complementary information (d) In some instances it may have been impracticable to detail all items in specifications or on drawings because of variances in manufacturers' methods of achieving specified results. In such instances the contractor will be required to furnish all labor, materials, drawings, services and connections necessary to produce systems or equipment which are completely installed, functional, and ready for operation by facility personnel in accordance with their use. | (a) Teklifi imzamak sureti ile yüklenici aşağıdaki hususları kabul ve teyid ettiğini işverene bildirmiş olacaktır: (1) Yüklenici, ana işi bina, yapı inşaatı ile, onarım, bakım, iletişim tesisleri ve diğer mühendislik hizmetlerini, ve bunlarla ilgili projeleri geliştirmeye ve iç donatıları, tesisatları ve mobilyaları da dahil olmak üzere uygulamaya yetkin bir müteahhit firmadır. (2) Yüklenici ilk kez bir inşaat işi üstlenecekse, teklif verilen işin için her türlü altyapıya, personel, makina parkı, ekipman, donanım, ve yetkinlik belgesi bağlamında sahiptir. (3) İhale sonuçlanmadan once işveren istediği takdirde, teklifi veren kendi ile ilgili referansları (mevcut yüklendikleri ile birlikte) ve sicil bilgilerini, organizasyon şemasını, teknik yeterliliklerini, sahip olduğu tesisleri, finansal yeterlilik ve kaynaklarını işi bitirebileceğini ispatlamak üzere ivedilikle sağlayacaktır. (b) Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, işveren ya da yüklenici tarafıdan alternatif inşaat tekniği ya da ürünlerin kullanılması öngörüldüğü takdirde bir önceki durumdaki kalite standardı, hangi opsiyonun seçildiğine bakılmaksızın işçilik kalitesi, malzeme, üretim ve imalat tekniği ve montaj bağlamında aynı performansı yerine getirecek şekilde sağlanacaktır. Hiçbir durumda işveren ek bir maliyet ile yükümlü olmayacaktır. Yüklenici işi teklif ettiği maliyetler çerçevesinde bitirmek ile yükümlüdür. (c) Daha önce öngörülen ve bu şartnamede tanımlanmış olan fonksiyonel ve fiziksel özellikler açısından farklı bir sistem bileşeni için onay verildiği taktirde, ilgili imalat kaleminin temini, üretimi ve montajı tamamen yüklenicin sorumluluğunda olacaktır. Bu durumda her türlü teknik özellik ve kapasite değerleri sistemi teşkil eden diğer imalat kalemleri ile uyumlu olacak ve mimari projeler, strüktür projeleri, tesisat projeleri ile bu şartnamede öngörülen şartlara ihtiyaçlara ve sınırlamalara uygun olacaktır. Bu durumda işverenin hiçbir ek maliyet ya da ödeme yükümlülüğü olmayacaktır. Bu konu ile ilgili ek bilgi için 01 18 00 Bölümünün 2.1 Başlığı altında yer alan bilgilere başvurulmalıdır. (d) Bazı durumlarda, şartnamelerde ve proje dokumanlarında tedarikçilerin sunabileceği değişik çözümlerin bulunmasından dolayı her detayı göstermek pratik olmayabilmektedir. Bu durumda şematik ifadeler ile yetinilmiştir. Böylesi durumlarda yüklenici imalat resimlerinin hazırlanması, gerektiğinde imalat kaleminin projelendirilmesi bununla ilgili ek imalatların tanımlanması, tüm bu çalışmaların diğer proje bileşenleri ve sistemler ile %100 uyumlu olarak çözümlenmesi ve tam olarak imal ya da inşa edilerek öngörülen fonksiyona uygun şekilde kullanıma hazır hale getirilmesinden sorumludur. |  |  |
| --- end of section --- |  |  |  |

| COORDINATION OF INFORMATION İÇERIK DÜZENI |  | 01 18 00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PART 1 – INTRODUCTION / 1. BÖLÜM – GİRİŞ |  |  |  |
| 1.1 INTRODUCTION This part gives general information about organization of the project documentation prepared by MM-Proje. This introduction part of project documentation provides two levels of information. One level of information is provided for readers who are familiar with the CSI MasterFormat™ classification system. Other level is for readers who are “not” familiar with it. With the full knowledge of the CSI system, a reader will find valuable information to easily find and access data and knowledge within the project documents. For readers who are not familiar with the CSI system, some paragraphs in this part should be discarded (skipped) since it will only increase the level of complexity. For every paragraph in this document there is a mark to assist readers, and help the reader to select the right information for reading thus, making the content as lean as possible to increase readability. All project documents are organized based on the CSI MasterFormat 2004, and OmniClass 2005 standards respectively. MasterFormat™ is the specifications-writing standard for most commercial building design and construction projects in North America. It lists titles and section numbers for organizing data about construction requirements, products, and activities. By standardizing such information, MasterFormat™ facilitates communication among architects, specifiers, contractors and suppliers, which helps them meet building owners’ requirements, timelines and budgets. The project documents prepared by MM-Proje uses MasterFormat™ as a backbone for coordination but also implements its own codes of knowledge management. | 1.1 GİRİŞ Bu bölümde proje içerisinde yer alan bilgilerin koordinasyonuna yönelik bilgiler yer almaktadır. ModernIST Projesi’nin ihale dökümanları Construction Specifications Institute (CSI) – Masterformat™ 2004 sistemi baz alınarak hazırlanmıştır. MM-Proje, kendi iç süreçlerini yönetmek için MM-Kodları adı verilen bir system kullanmaktadır. Bu sistem, ihale dökümanları ile mimari projeler arasında çapraz referanslar oluşturmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle her bir birim fiyat kalemi için bir de MM-Kodu verilmiş olup bu kodlar, ilgili imalatla ilgili mimari projelerde yer alan detaylara referans göstermektedir. MM-Kodları ayrıca metrajların otomasyonu için de kullanılmaktadır. Bu bölüm daha önce CSI – Masterformat™ 95 sistemine aşina olanlar için referans bilgileri de içermektedir. Bu bilgiler, Masterformat™ 04 şartnamesinden olduğu gibi (AS-IS) alınmış olup, konunun uzmanları için referans mahiyetinde bu çalışmaya eklenmiştir. Bu kısım yalnızca İngilizce olarak hazırlanmıştır. |  |  |
| 1.2 Masterformat 2004 edition numbering revision explained This section is directly retrieved from the original “MasterFormat™ 2004 Edition Numbers and Titles” document to provide information to the professionals who are familiar with the MasterFormat™ 1995 edition. The original document can be found at: http://www.CSINet.org/MasterFormat One of the most significant changes in the MasterFormat 2004 Edition is the adoption of a six-digit numbering system in place of the familiar five-digit system that has been used in MasterFormat since the 1978 edition. This six-digit system was first introduced in drafts issued in early 2003, and then accepted by the task team for all subsequent drafts, and provides exponentially more expansion spaces per level than the five-digit system, all but eliminating concerns about future expansion. | AVAILABLE ONLY IN ENGLISH / SADECE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMIŞTIR |  |  |

The familiar five-digit numbers in MasterFormat 1995 Edition are divided in the following fashion:

03 2 0 0 – Concrete Reinforcement

- The first two digits, in this case “03” represent the division number, otherwise known as “level one.”

- Each of the next three digits are taken individually, each representing one level of classification, or levels two, three, and four. Typically in MasterFormat, level four numbers are not assigned and are left as zero, to provide maximum flexibility for individual users.

The new six-digit MasterFormat 2004 numbers work in a slightly different fashion:

03 20 00 – Concrete Reinforcing

- As was the case with the old numbers, the first two digits, in this case also “03,” still represent the division number, otherwise still known as “level one.” But here’s where the difference comes in.

- The next pair of numbers, in this case “20” represents level two, and the third pair, “00,” represents level three.

- Generally, level four numbers are not defined by the listed MasterFormat numbers, but when they are, an additional pair of digits is attached to the end, preceded by a “dot.”

Level four numbers have only been used at locations in which the amount of detail merits the additional level of classification. Level four numbers appear like this:

03 52 16.13 Lightweight Cellular Insulating Concrete

Additional recommendations for the use of level four and level five will be included in the MasterFormat 2004 Edition application guide and throughout the full publication, preserving a level of user modifiable numbers for flexibility. More importantly, because each level of classification is represented by a pair of digits, there is room to address over ten times as many subjects at each level, providing flexibility and room for expansion that the five digit numbers could never provide, and providing it where it will have the most impact in addressing future needs for expansion to address new subject matter.

1.3 Masterformat 2004 edition division contents

Though changes too numerous to list have been incorporated into the 2004 edition of MasterFormat, the following is a summary that compares the contents of the divisions that will compose MasterFormat 2004 Edition with MasterFormat 1995 Edition:

- Division 00 – Procurement and Contracting Requirements: Essentially the same scope as MasterFormat 1995 Edition.

- Division 01 – General Requirements: Area for performance requirements added to allow for writing performance requirements for elements that overlap work sections (building envelope, structure, etc.). This allows for a mixture of broad performance specifications and prescriptive specifications in a project manual.

- Division 02 – Existing Conditions: This division is now limited to “existing conditions,” construction practices that relate to items at the site at the commencement of work – selective demolition, subsurface and other investigation, surveying, site decontamination, and site remediation, among others. All site construction as well as heavy civil and infrastructure subject matter, including utility and pavement work, has been relocated to the Site and Infrastructure Subgroup.

- Divisions 03 – Concrete, 04 – Masonry, and 05 – Metals: Essentially the same scope as MasterFormat 1995 Edition.

- Division 06 – Wood, Plastics, and Composites: Essentially he same scope as MasterFormat 1995 Edition with expansion in the areas of plastics and composites.

- Division 07 – Thermal and Moisture Protection: Essentially the same as MasterFormat 1995 Edition.

- Division 08 – Openings: Renamed but with essentially the same scope of as MasterFormat 1995 Edition with the addition of some other openings such as louvers and grilles.

- Divisions 09 – Finishes and 10 – Specialties: Essentially the same scope as MasterFormat 1995 Edition.

- Division 11 – Equipment: Equipment related to process engineering has been relocated to the Process Equipment Subgroup and equipment related to infrastructure has been relocated to the Site and Infrastructure Subgroup.

- Division 12 – Furnishings: Essentially the same scope as MasterFormat 1995 Edition.

- Division 13 – Special Construction: Special construction related to process engineering has been relocated to the Process Equipment Subgroup. Security access, building automation, detection and alarm, and fire suppression subjects have been relocated to the Facility Services Subgroup.

- Division 14 – Conveying Equipment: Renamed with process related material handling subjects relocated to the Process Equipment Subgroup.

- Division 15 – Mechanical: Division 15 has been reserved for future expansion and material has been relocated to Division 22 – Plumbing and Division 23 – Heating, Ventilating, and Air Conditioning in the Facility Services Subgroup.

- Division 16 - Electrical: Division 16 has been reserved for future expansion and material has been relocated to Divisions 26 – Electrical and 27 – Communications in the Facility Services Subgroup. Facility Services Subgroup: This subgroup retains the same basic content as published in Draft 4, but with some new divisions, arranged in a revised order.

- 21 – Fire Suppression: Fire suppression subjects relocated from Division 13 in MasterFormat 1995 Edition.

- 22 – Plumbing: Plumbing subjects relocated from Division 15 in MasterFormat 1995 Edition.

- 23 – Heating Ventilating and Air Conditioning: HVAC subjects relocated from Division 15 in

- MasterFormat 1995 Edition.

- 25 – Integrated Automation: Expanded integrated automation subjects relocated from Division 13 in MasterFormat 1995 Edition.

- 26 – Electrical: Electrical and lighting subjects relocated from Division 16 in MasterFormat 1995 Edition.

- 27 – Communications: Expanded communications subjects relocated from Division 16 in MasterFormat 1995 Edition.

- 28 – Electronic Safety and Security: Expanded electronic safety and security subjects relocated from Division 13 in MasterFormat 1995 Edition.

- Site and Infrastructure Subgroup: This subgroup contains heavy civil and utility subject matter, as well as site construction material moved from Division 2 in MasterFormat 1995 Edition.

- Division 31 – Earthwork: Site construction subjects, chiefly below-grade, from Division 2 in

- MasterFormat 1995 Edition.

- Division 32 – Exterior Improvements: Site construction subjects, chiefly above-grade, from Division 2 in MasterFormat 1995 Edition.

- Division 33 – Utilities: Expanded utility subjects relocated from Division 2 in MasterFormat 1995 Edition. Division 34 – Transportation: Expanded transportation subjects relocated from various Divisions in MasterFormat 1995 Edition.

- Division 35 – Waterway and Marine Construction: Expanded waterway and marine subjects relocated from mainly Division 2 in MasterFormat 1995 Edition. Process Equipment Subgroup: Some material in this subgroup is new to MasterFormat 2004 Edition, while some has been relocated form Divisions 11, 13, and 14 in MasterFormat 1995 Edition.

- Division 40 – Process Integration: Process facilities are composed of a variety of subsystems, tied together and integrated by distribution pathways, control, and instrumentation. All of these systems must work together as a whole. This division includes elements used to tie these systems together: piping, heat tracing, insulation, and instrumentation and control systems, and also provides a place to specify commissioning requirements for the subsystems and the facility as a whole.

- Division 41 – Material Processing and Handling Equipment: Equipment for processing and

- conditioning of raw materials; material handling equipment for bulk materials as well as discrete units; manufacturing equipment and machinery, test equipment, and packaging / shipping systems.

- Division 42 – Process Heating, Cooling, and Drying Equipment: Equipment for process heating, cooling and drying of materials, liquids, gases and manufactured items and materials.

- Division 43 – Process Gas and Liquid Handling, Purification and Storage Equipment: Equipment for handling, purification and storage of process liquids, gases, slurries; includes atmospheric tanks as well as pressure vessels.

- Division 44 – Pollution Control Equipment: Equipment for controlling emission of contaminants from manufacturing processes and treatment of air, water, soils and noise contaminants.

- Division 45 – Industry-Specific Manufacturing Equipment: A division in which users can specify equipment that is used only within a single industry. All industries currently identified within the North American Industry Classification System (NAICS) are allocated space within the division.

- Division 48 – Electrical Power Generation: Plants and equipment for the generation and control of electrical power from fossil fuel, nuclear energy, hydroelectric, wind, solar energy, geothermal energy, electrochemical energy, and fuel cells.

Divisions not named above are explicitly reserved to provide space for future development and expansion. To minimize costs resulting from potential future expansions, it’s not recommended that users populate these divisions with their own material.

1.4 Masterformat 2004 edition and other industry classification efforts

The MasterFormat Expansion Task Team's work also envisions the expanded content of MasterFormat serving to inform Table 22 (Work Results) of the OmniClass Construction Classification System (OCCS), a multi-table system for organizing information used by the AEC industry. CSI has worked with the crossindustry group responsible for the creation and maintenance of this standard, the OCCS Development Committee, to ensure that MasterFormat is compatible with OmniClass. As a result, the full version of MasterFormat will be one of the first applications of the OCCS. Once fully developed, the OCCS will be the basis for deriving relational applications, and will support and empower the transfer and use of information in the construction marketplace, ultimately serving all participants who work to sustain the built environment throughout the entire life cycle. MasterFormat’s 2004 edition will play an important role in this activity.

The 2004 edition of MasterFormat replaces the 1995 edition and is produced jointly by The Construction Specifications Institute (CSI); (800) 689-2900, and Construction Specifications Canada (CSC); (416)777-2198. For those interested in more information about MasterFormat and its use in the construction industry contact CSI Member Service at (800) 689-2900 or consult the web at www.CSINet.org/MasterFormat.

| PART 2 – GENERAL PROVISIONS / 2. BÖLÜM – GENEL AÇIKLAMALAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 DESCRIPTION OF WORKS This part includes general information about work results which are included and defined in the project documentation. Information given in this part applies to all of the Description of Works and provides the main guidelines for procedures in case of conflicts or missing information: - If not explicitly defined in the description of work clauses following are always included in the unit price: Procurement and transportation of all materials, labor and tools with casualties required for the successful completion of the relevant work item. Montage or installation to the place in compliance to the relevant architectural drawings, details, technical and/or performance specifications, and attached schedules. Sizing, cutting and boring works and all workmanship related with those, all required accessories, sub contractor profits where applicable, protection of the finished work result, all horizontal and/or vertical conveying on site, utilizing, commissioning and insurances, and other applicable general costs. - If a conflict is found or information provided is inadequate for bidding, this may be based on BoQ items of which design information is not yet provided. In case more data required continuing with cost calculation, approval of MM Proje must be requested first and this is a mandatory requirement. - No DoW is available for items in Section 13 (13 11 00, 13 90 00.10 and 13 90 00.20 these items shall be detailed by the contractor or sub-contractor as necessary. | 2.1 İŞ TANIMLARI Bu bölümde iş tanımları ile ilgili ileride ortaya çıkabilecek problemler için izlenmesi gereken çözüm yolu ile ilgili bilgiler içermektedir. - Eğer birim fiyat tarifleri içerisinde ayrıca tanımlanmadı ise aşağıdaki hususlar ilgili iş tarifinin birim fiyatı çıkartılırken daima hesaba katılacaktır: Birim fiyat kalemine konu işin imalatı için doğrudan ya da dolaylı gerekli olan her türlü işçilik, ve malzeme (hammadde, ürün ya da aksesuarlar), malzemelerin temini ve nakliyesi, malzeme zayiatları, imalatın yerinde ya da atölye koşullarında gerçekleştirilmesi, yerine montajı, imalat ve montaj için gerekli her türlü ölçüm, kesim, büküm, vb. ebatlama işleri, (boya, aksesuarlar, gereğinde iskele kurulumu, montajı, sökülmesi vb.) tüm yan imalatlar ve bunlar ile ilgili zayiatlar ve işçilikler, bitmiş işin beklenilen kalitede gerçekleştiğini saptamaya yönelik alınan numuneler, yapılan testler, vb. kalite güvencesine yönelik önlemler ve performans testleri, imalatı müteakip alınacak koruma önlemleri, alt yüklenici karı, şantiyedeki yatay ve düşey taşımalar, yönetim giderleri, sigortalar ve genel giderler birim fiyata dahil edilecektir. - MimarIst projesinin tasarımı ihale dökümanlarının hazırlandığı tarih itibari ile devam etmektedir. Bu nedenle birim fiyat tanımlarında ve/veya mimari proje çizimlerinde meydana gelebilecek değişiklikler ya da çelişkiler söz konusu olduğunda, ilgili iş kalemi ve tüm iş unsurları (malzeme, teknik, işçilik, vb.) ile ilgili işi yüklenen müteahhit tarafından öneri getirilecek ve ilgili imalat MM-Proje’nin onayı alındıktan sonra işleme konulacaktır. - 13. Kısım da yer alan 13 11 00, 13 90 00.10 ve 13 90 00.20 pozları için birim fiyat tanımları verilmemiştir. Bunlar kalem bazında müteahhit ya da taşaron tarafından detaylandırılacaktır. |  |

| PART 3 – PROJJECT INFORMATION COORDINATION / 3. BÖLÜM – PROJE ENFORMASYONU KOORDINASYONU |  |  |
| --- | --- | --- |
| In this part, information access through the project documentation is explained in detail. 3.1 Organization of the project documents Project delivery package includes the following for delivery: - A copy of the contract for construction works - Tendering specification - Project documentation guidelines - Master material list, indexes and table of contents - Description of Works - Bill of Quantities schedules with attached quantity calculations - Building codes and regulations in force - Drawing list - Drawings package for architectural works - Drawings package for structural works An intuitive way to access information: Project documents prepared by MM-Proje have cross references between each type of document. The overall system is called as the MM-System and this system is specifically engineered to provide independence within project teams which deal with “Architectural Project Development”, “Bill of Quantities”, “Specs”, etc. MM-Codes To enable this independence, separate, flexible, intuitive classification logic is used which is based on MM-Codes. MM-Codes have direct mappings to the MasterFormat Sections and this legend is provided in Appendix… Each work item defined in a specific architectural detail or each finish material shown on plans and relevant shop drawings has a MM-Code. The legend for finish materials with attached MM-Codes is provided on key drawings. All required indexes to find which drawings include data related with work items is provided in Section… - MM-Codes within drawings are saved as attributes so they can also easily output to an Excel sheet. - All BoQ items are listed with their MM-Codes in DoW and BoQ schedules. - Two main indexes which shows which BoQ item is included in which drawings and which drawings include which BoQ items are provided. Finish materials will always be examined with the following order: Floor (1) > Skirting (2) > Wall (3) > Ceiling (4) MM-Codes are used AS-IS when the code applies to Floor or Wall finishes. However codes are “swapped” if the relevant material is used as a Skirting or Ceiling finish. For example the MM-Code D01 may represent a flooring material while 01D represents the skirting made from the same material. Thus zones 1 & 3 correspond to Floor and Wall finishes respectively and the MM-Code is shown AS-IS, and zones 2 & 4 correspond to Skirting and Ceiling finishes respectively and MM-Code is shown as “swapped”. The legend shows each item without swapping. | Bu bölümde proje içerisinde herhangi bir konu ile bilgiye farklı dökümanlar içerisinden nasıl ulaşılabileceği anlatılmaktadır. AVAILABLE ONLY IN ENGLISH / SADECE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMIŞTIR AVAILABLE ONLY IN ENGLISH / SADECE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMIŞTIR AVAILABLE ONLY IN ENGLISH / SADECE İNGİLİZCE OLARAK HAZIRLANMIŞTIR |  |

Floor

Skirting

Wall

Ceiling

|  |  | Wall |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ceiling | 01A | C01 |  |
|  | D01 | 01B | Skirting |
|  | Floor |  |  |

1

2

3

4

A01 swapped to 01A

B01 swapped to 01B

Figure 1: MM-Coding for finish materials

Şekil 1: Projeler üzerinde bitirme malzemelerinin MM-Kodları ile kodlanması

--- End of Section ---

| BILL OF QUANTITIES KEŞİF ÖZETİ | 01 20 00 |
| --- | --- |
| LIST OF SPACES MAHAL LISTESI | 01 30 00 |

DIVISION 03 / 3. KISIM
CONCRETE / BETON İŞLERİ

| STRUCTURAL CAST-IN-PLACE CONCRETE FORMING TAŞIYICI STRÜKTÜR İÇİN BETON KALIP IŞLERI |  |  |  | 03 11 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 11 13 | Structural Cast-in-Place Concrete Tunnel Forming / Taşıyıcı Strüktür Için Beton Tünel Kalıp Işleri |  |  |  | A01 |
| Description of Work Procurement and manufacturing of the tunnel formwork for structural elements according to the rules set out in general specifications, internationally - recognized construction techniques, approved project documentation and drawings. |  |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun tünel kalıp malzemesinin temini ve projesine uygun montaj ve söküm ilerini kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING AVAILABLE ONLY IN TURKISH |  |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Tünel kalıp panoları, hazırlanan düzgün montaj platformu üzerinde tüneller haline getirilmesi. Tünel yerine konduktan sonra demir donatıların (çelik hasır levhalar), rezervasyonların ve gerekli elektrik tesisatın tünel kalıba önceden tasarlandığı biçimde yerleştirilmesi. Duvarlar ve döşemelerde su tesisatı, ısıtma ve havalandırma gibi unsurların gerekli boşluklarının rezervasyonlar yardımı ile bırakılması. Sonra dış kalıp yerleştirilir. Kalıbın gerekli kot ve şakül ayarları yapılması. Tünel gözleri koruyucu perdelerle kapatılıp, kalıbın prize yardımcı olmak amacıyla ısıtılması. Koruyucu perdelerin açılması. Tünel Kalıbın dış kalıplarla olan bağlantıların (tijler) çözülmesi. Dış perde panoların alınması ve beton prizin kontrol edilmesi. Yeterli mukavemet sağlanmış ise kalıp sökümüne devam edilmesi. Sökülen tünelin yerine betona hemen ayarlı dikmelerle 1.5 m ara ile bir sıra ters sehim oluşturmayacak şekilde takviye yapılır. Kalıplardaki beton artıklarının temizlenmesi ve kalıpların özel kalıp yağı ile yağlanması. Bir sonraki beton dökümü için kalıplar üst kata veya yana tekrar kurulmaya başlanması. Girinti, çıkıntı profil ve benzeri desen teşkil elemanları, kalıp iskelesi ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler birim fiyata dahildir. |  |  |
| MEASURE The formwork are calculated in terms of the sides exposed to mould in (m²) according to the project. The peripheral formwork of reservation holes for which volume is not specified, shall not be included in the measurement |  |  | ÖLÇÜ Projesindeki boyutlar üzerinden betonla temas eden kalıp yüzeyi (m²) olarak hesaplanır. Hacmi belirtilmeyen rezervasyon boşlukları dikkate alınmayacaktır. |  |  |
| REINFORCING STEEL ÇELIK DONATI DEMIRLERI |  |  |  | 03 21 10 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 21 10 |  | Reinforcing steel / Beton donatıları - çelik çubuk kesme bükme montaj dahil |  |  | A02 |
| Description of Work Forming, assembling and placing reinforcing steel which requires specific labor such as, sizing, bending, supporting and connecting bars in foundations, slabs, columns and beams. Positioning the reinforcement, securing against movement with side spacer blocks of concrete at intervals along shaft to ensure concentric spacing for entire length of shaft, or placing metal chair-type spacers vertically at intervals around steel cage to ensure concentric spacing inside shaft within the quality and conditions determined by regulations, applicable standards and set out according to the Structural project, general specifications, relevant architectural details and international construction techniques. |  |  | İŞ TANIMI Temel, kolon, kiriş ve döşemelerde şantiyede ebatlandırma, bükme, montaj gibi işçilik kalemlerini içeren demir donatı hazırlama işidir. Donatının kalıp içerisine yerleştirilmesi, beton dökümü sırasında hareket etmeyecek şekilde sabitlenmesi, belli aralıklarda pas payları konması sureti ile kalıp yüzeyleri ile temas etmesinin önlenmesi ve donatı kafesinin çevresi itibari ile kalıp boşluğunun merkezinde yer alması sağlanmalıdır. İlgili imalat yürürlükteki yönetmelik, ilgili standartlar teknik şartname, mimari ve statik projelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel wire and bar reinforcing material, manufacturing of reinforcement: bending, assembling, and placement; spacer blocks, spacers, losses thereof and labor for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs are included in the unit price. |  |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Çelik donatı malzemesi, kesim, büküm ve montajı, pas payları, bunlar ile ilgili zayiatlar, ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler birim fiyata dahildir. |  |  |
| MEASURE Reinforcing steel is calculated in tons (t) according to the project. |  |  | ÖLÇÜ Çelik donatı, projesine göre toplam ağırlığı (ton) üzerinden hesaplanacaktır. |  |  |
| WELDED WIRE FABRIC REINFORCING ÇELIK HASIR DONATI |  |  |  | 03 22 05 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 22 05 |  | Welded Wire Fabric Reinforcing / Beton donatıları - hasır çelik donatı |  |  | A03 |
| Description of Work Forming, assembling and placing welded wire reinforcing steel mesh compliant to TS 4559, in shear walls, slabs and precast concrete elements manufactured on site which do match with section “03 52 00.0705.04” and are not defined elsewhere. Positioning the mesh, securing against movement with side spacer blocks, placing spacers with certain intervals to prevent tangency with the formwork surface within the quality and conditions determined by regulations, applicable standards and set out according to the structural project, general specifications, relevant architectural details and international construction techniques. |  |  | İŞ TANIMI Betonarme perde duvarlarda, döşemelerde, şantiyede üretilen prefabrik elemanlar, vb. birim fiyat tariflerinde ayrıca tarif edilmemiş olan ve hasır çelik donatı gerektiren beton işleri için TS 4559’a uygun, kaynak yöntemi ile imal edilmiş olan hasır çelik kullanılan, donatı işlerini kapsamaktadır. Donatı yerleştirilirken, beton dökümü sırasında hareket etmeyecek şekilde sabitlenmesi, belli aralıklarda pas payları konması sureti ile kalıp yüzeyleri ile temas etmesinin önlenmesi ve donatıların kalıp boşluğunun içerisinde statik projesine uygun konumda yer alması sağlanmalıdır. İmalat yürürlükteki yönetmelik, ilgili standartlar teknik şartname, mimari, statik projelere ve uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel welded wire fabric reinforcing material, bending, assembling, and placement; spacers, losses thereof and labor, all related services, and supervision for the same costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs are included in the unit price. |  |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Çelik donatı malzemesi, kesim, büküm ve montajı, pas payları, bunlar ile ilgili zayiatlar, işçilik ve ekipman giderleri her türlü malzeme ve zayiatı ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler birim fiyata dahildir. |  |  |
| MEASURE Reinforcing steel mesh is calculated in net area (m²) according to the Project. |  |  | ÖLÇÜ Projesindeki boyutlar üzerinden (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| RUBBLE CONCRETE (BS14) GROBETON (BS14) |  |  | 03 30 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 30 53 | Rubble concrete (BS14) / Grobeton |  |  | A04 |
| Description of Work The work of production of the light-aggregate rubble concrete according to the rules set out in general specifications, internationally - recognized construction techniques, approved project documentation and architectural drawings in compliance with TS 1247. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine, ve TS 1247’ye uygun olarak grobeton dökülmesi işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price includes the following: Casting the concrete of BS 14 quality of with a dose rate of 250 over compressed soil, gravel roads, aggregate and broken stone grounds or R.C. floors in the form of plaster moldings not exceeding 4m, enhancement by chemicals in cases where full adherence is required, compressing the same, shaping to a thickness according to the slopes given in the project, wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, detachable or permanent sign patterns and any materials and losses thereof, labor for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; BS14 kalitesinde 250 dozlu hazır beton, sıkıştırılmış toprak, stabilize, çakıl kırma taş zeminler veya B.A döşeme üstüne, uzun kenarı 4m'yi aşmayan anolar halinde dökülmesi, tam aderans istenen hallerde kimyasallarla zenginleştirilmesi, sıkıştırılması, proje eğimine göre yeterli kalınlığa getirilmesi, gerektiğinde sulanması, aşırı sıcak ve soğuktan korunması, sökülebilir veya ölü yazı kalıpları ve her türlü malzeme ve zayiatı ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |
| STRUCTURAL CAST-IN-PLACE CONCRETE HAZIR BETON: KIRIŞ VE DÖŞEME BETONU |  |  | 03 31 05 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 31 05 | Structural Cast-in-Place Concrete - Ready mixed (BS 35) / Taşıyıcı sistem için yerinde dökme hazır beton (BS35) |  |  | A05 |
| Description of Work Erecting reinforced concrete frame structure with BS 35 (min.) ready mixed concrete compliant to TS 11222 which is produced from river and/or crashed - washed rock aggregate produced and cast-in-place in correspondence to TS 500, structural projects, and as set out in the general specifications architectural details and international construction techniques. The ready mixed concrete must be obtained from “TSEK” certified manufacturers. |  | İŞ TANIMI Genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış granülometrik agrega ile projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış en az BS35 dayanımındaki TS 11222’ye uygun hazır betonun TS 500’e uygun şekilde yerinde dökülmesi sureti ile kolon kiriş ve döşemelerin mimari ve statik projelere uygun imalatı işidir. Hazır beton “TSEK” belgeli üreticilerden temin edilecektir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Min. BS35 quality concrete (if otherwise as noted by the structural project), loading to transmixer, pumping, casting in place, compacting with vibration, curing and caring of the concrete, collection of enough amount of required samples, transportation, wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs, all related services, and supervision for the same. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; hazır beton harcının satın alınması, transmiksere yüklenmesi, döküm yerine beton pompası ile basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç ve laboratuar giderleri, şantiye içi her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar, yönetim giderleri ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m³) based on the net volume according to the project |  | ÖLÇÜ Projesindeki boyutlar üzerinden (m³) olarak hesaplanır. |  |  |

| SCREED MIXED WITH SURFACE HARDENER ADDITIVE YÜZEYİ SERTLEŞTİRİLMİŞ ŞAP YAPILMASI |  |  | 03 35 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 35 29 | Surface hardened screed / Yüzeyi sertleştirilmiş şap yapılması |  |  | A06 |
| 03 35 29.10 | Patterned screed / Yüzeyi dokulu şap |  |  | A07 |
| 03 35 29.20 | Surface sandwashed screed / Yüzeyi kumlanmış şap |  |  | N13 |
| Description of Work The work of producing the cement-sand mixture screed with surface hardener with 6 mm thick fungus-based materials according to the specifications and techniques set out in the general specifications and the project and in thickness as specified by the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde projede belirtilen kalınlıklarda çimento-kum karışımlı, yüzey sertleştiricili şap yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The production and any losses of the mixtures of water, sand, cement and aggregate in proportions as defined in the project, the manufacture and losses of the same and labor related therewith, fungus-based vibration isolation material, materials and labor required for plaster moldings, grout finish and steel profiles to be used around the elements such as pipes, ducts etc. and labor related therewith, quartz aggregate, resin-based or sodium-silicate based ready-mixes surface hardeners for the concrete and labor related with the application thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, supervision, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; genel şartnamede belirtilen oranlardaki, kum, su, çimento, agrega karışımı, imalat ve zayiatı ile bununla ilgili işçilikler, mantar esaslı titreşim yalıtım malzemesi, anolama ile ilgili malzeme ve işçilikler, şap bitişi ile boru, kanal gibi elemanların çevrelerinde kullanılacak çelik profil vb. bitiş elemanları ile bununla ilgili işçilikler, gerektiğinde büyük alanlarda çatlamaları önlemek için yapılacak beton kesim işlemleri, kuvars agrega, betona reçine esaslı veya sodyum silikat bazlı hazır yüzey sertleştirici malzemeleri ve uygulaması ile ilgili işçilikler, proje ihtiyaçlarına uygun epoksi malzemesi ve zayiatı ile bununla ilgili işçilikler, imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, bitiş profili için gerekli vida dübel vb. montaj elemanları, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project. Please add screed under other floor finishes such as marble, ceramic, etc. to this BoQ item since the quantities provided only include those which the surface finish itself is screed. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. Bu poz kapsamında sadece yüzeyi çıplak şap ile biten kısımların metrajı verilmiştir. Toplam şap metrajı için mermer, seramik, vb. kaplamaların bulunduğu döşemelerin de metrajı bu poza eklenmelidir. |  |  |

| PRECAST STAIRCASES PREKAST MERDIVENLER |  |  | 03 48 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 41 23 | Precast stair threads / Prekast merdiven basamakları |  |  | B01 |
| Description of Work Procurement or production, and erection of precast stairs within the quality and conditions determined by regulations, applicable standards and set out according to the general specifications, relevant architectural details and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası standartlar, üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak prefabrik merdivenlerin temini ve/veya imalatı ile montajının yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Molding, precast stairs, accessories, grout materials, and accessories, losses thereof, labor for the same, all related services, and supervision for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; prekast merdiven ünitelerinin üretimi ve/veya temini ve yerine montajı, merdiven ve sahanlık arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması, her türlü malzeme ve zayiatı ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs) as per the number of Precast elements according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

| PRECAST ARCHITECTURAL ELEMENTS PREKAST MIMARI ELEMANLAR |  |  | 03 45 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 45 13 | Precast cornice / Prekast korniş |  |  | B02 |
| 03 45 13.50 | Precast façade accesories / Prekast cephe süsleri |  |  | B03 |
| 03 45 13.90 | Precast architectural columns / Prekast dekoratif kolonlar |  |  | B04 |
| Description of Work Procurement or production, and erection of precast trim border stone within the quality and conditions determined by regulations, applicable standards and set out according to the general specifications, relevant architectural details and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası standartlar, üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak cephe kaplaması olarak prefabrik cephe elemanlarının temini veya imalatı ve montajının yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Molding, precast trim border stones, accessories, grout materials, and accessories, losses thereof, labor for the same, all related services, and supervision for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; prekast cephe elemanlarının temini ve yerlerine montajı, iki eleman arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması, her türlü malzeme ve zayiatı ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated within a list which is subject to be extracted from architectural drawings and quantity calculation sheets. |  | ÖLÇÜ Listesi projesi ve ekteki metrajlar üzerinden çıkaılacaktır. |  |  |

| PRECAST ARCHITECTURAL RAILINGS PREKAST KORKULUK VE KÜPEŞTELER |  |  | 03 45 13.95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 45 13.95 | Precast terrace railings / Prekast teras ve balkon korkulukları |  |  | B05 |
| Description of Work Procurement or production, and erection of precast trim border stone within the quality and conditions determined by regulations, applicable standards and set out according to the general specifications, relevant architectural details and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası standartlar, üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak prefabrik balkon korkuluklarının temini veya imalatı ve montajının yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Molding, precast trim border stones, accessories, grout materials, and accessories, losses thereof, labor for the same, all related services, and supervision for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; prekast balkon korkuluklarının temini ve yerlerine montajı, iki eleman arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması, her türlü malzeme ve zayiatı ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) as per the net length according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| LIGHTWEIGHT CONCRETE INSULATION HAFIF BETON, IZOLASYONLU - BITIRMEYE HAZIR DÖŞEME ALTLIKLARI |  |  | 03 52 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 03 52 00.0705.01 | Sub-flooring with screed / Sadece şap uygulanmış bitirme işlerine hazır altlık |  |  | A02 |
| 03 52 00.0705.02 | Sub-flooring with heat insulation and moisture protection / Isı ve su yalıtımı uygulanmış bitirme işlerine hazır altlık |  |  | A03 |
| 03 52 00.0705.03 | Sub-flooring with moisture protection / Su yalıtımı uygulanmış bitirme işlerine hazır altlık |  |  | A04 |
| 03 52 00.0705.04 | Sub-flooring with mesh reinforcing (BS14 - outdoor) / Hasır çelik donatı ile güçlendirilmiş grobeton (BS14) altlık |  |  | A05 |
| 03 52 00.0705.05 | Sub-flooring under asphaltic concrete / Üzeri asfalt ile bitirilen altlık |  |  | A06 |
| 03 52 00.3292 | Sub-flooring with moisture protection + root restricting layer (under vegetable soil) / Su yalıtımı ve kök tutucu tabaka uygulanmış altlık |  |  | A07 |
| Description of Work Concrete topping in a manner to provide a smooth surface for flooring, establishing required slope (min. %1), insulation and strength with lightweight concrete of BS14 quality over compacted soil, gravel course, or RC floor slabs within C.I.P concrete panels not exceeding 4 m, enhanced by chemicals in cases where full adherence is required based on architectural drawings, details and technical specifications. Each layer of concrete toppings are subject to different kind of manufacturing in terms of the technique and material. Particular layers for manufacture are explicitly defined in this unit price definition however, the quantities are calculated as a package based on detail groups and total quantities for those layers should be extracted from these packages based on the items in this unit price description. |  | İŞ TANIMI Projesi ve genel şartnamesine uygun, yüzeyi döşeme kaplaması ile bitirmeye hazır şekilde hazırlanmış, betonarme döşeme veya sıkıştırılmış toprak ve blokaj üzerinde yeterli dayanım eğim ve yalıtıma sahip ana iş kalemini hafif agregalı BS14 betonun oluşturduğu, 4m.’lik anolar halinde dökülmüş olan ve tam aderans istenen yerlerde kimyasallar ile nitelikleri artırılmış bitirme işlerine hazır altlığın imalatı işidir. Her bir katman için ayrı birim fiyat kodu ve tarifi verilmekle birlikte metrajı her bir detay için tip halinde döşeme altı katmanlarına göre paket halinde hazırlanmıştır. Ayrı katmanların döşeme tiplerine göre toplam metrajları birim fiyat tarifi içerisinden ayıklanmak sureti ile alınacaktır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Basic unit price components: |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Detay katmanlarına esas birim fiyat kalemleri aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır: |  |  |

| 0331-1 | SLOPING CONCRETE LAYER / EĞIM BETONU |  |
| --- | --- | --- |
| 0331-2 | PROTECTIVE CONCRETE LAYER / KORUYUCU BETON |  |
| The work of producing the light-aggregate sloping concrete according to the specifications and techniques set out in the general specifications and the project. The unit price includes casting the ready-mixed concrete of BS 14 quality of with a dose rate of 250 over compressed soil, gravel roads, aggregate and broken stone grounds or R.C. floor slabs in the form of plaster moldings not exceeding 4m., enhancement by chemicals in cases where full adherence is required, compressing the same, shaping to a thickness according to the slopes given in the project, wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, detachable or permanent sign patterns and any materials and losses thereof, labor for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | Eğer hafif agrega işlenmemiş ise BS 14 kalitesinde 250 dozlu hazır beton sıkıştırılmış toprak, stabilize, çakıl kırma taş zeminler veya B.A döşeme üstüne, uzun kenarı 4 m’yi aşmayan anolar halinde dökülmesi, tam aderans istenen hallerde (izoczele polymer 70 veya muadili) kimyasallarla zenginleştirilmesi, sıkıştırılması, proje eğimine göre uygun kalınlığa getirilmesi, gerektiğinde sulanması, sıcak ve soğuktan korunması, sökülebilir veya ölü yan kalıpları ve her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil |

| 07 13 13 | BITUMINOUS WATERPROOFING (4+4mm.) WITH POLYESTER REINFORCEMENT / MEMBRANLI SU YALITIMI 4+4MM. POLYESTER KEÇELİ |  |
| --- | --- | --- |
| Undercoating suitable to TS 113 onto smooth sloping surface, application of two layers of bituminous waterproofing membrane reinforced with polyester reinforcement based on international construction techniques and fastening to surface according to manufacturer recommendations. Second layer must bind over fastening anchors with a min. bind of 150mm. Hot air welding, all kinds of materials and losses thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. Water insulation will be continuous and be bended with a vertical height of at least 30cm. to prevent water leakage between joints of the flooring and/or roofing with the parapets, steam exits, etc. Bending corners must be chamfered to prevent damage to the water insulation. Extreme care must be must be taken to protect water insulation against damage during manufacturing |  | Düzgün dökülmüş eğim betonu üstüne TS.113 astar sürülmesi, polyester keçeli 4mm kalınlığında bitümlü yalıtım örtüsünün serilmesi, imalatçı tavsiyesine göre vida, saplama vb. ile tespit edilmesi bir sonraki tabakanın tespit ankrajını örtecek şekilde minimum 150 mm bindirilerek sıcak hava kaynağı dikişi ile bağlanması, 2. kat 4mm membranın uygulanması için her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahildir. Su yalıtımı parapet kenarları ve buhar bacaları gibi bölgelerde kesintisiz bir yalıtım sağlamak üzere düşey - dikey yüzeylere de kıvrılmak sureti ile min. 30cm. yüksekliğe kadar uygulanacaktır. Kıvrım köşeleri yalıtımın hasar görmesini engelleyecek şekilde pahlı olacaktır. Yalıtımın uygulamadan sonra zarar görmemesi için gerekli özen gösterilmelidir. |

| 0705-2 | GEOTEXTILE FELT APPLICATION / GEOTEKSTİL KEÇE UYGULANMASI |  |
| --- | --- | --- |
| Laying out geotextile felt of 120-190 gr./m2 density on terrace flooring and as a separator between floor layers, as a roll of 200mm. and bind 75mm. along its length. The felt will be bend into the joints as per the maximum width of joint, and shall be laid out to establish a bind of 200mm. on each side without stretching. All kinds of materials and losses thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, and measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | 120-190 gr/m2 dokusuz geo-textil keçesinin teras çatı ve döşeme katmanları arasında ayırıcı tabaka olarak kullanılmak üzere rulo sarılarak 200 mm ve uzun kenar boyunca 75 mm bindirilecek, dilatasyonlarda derzin içine derzin maksimum açıklığı kadar kıvrılıp her yanda 200 mm uzamayacak şekilde serilerek, her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil. Kaplanan alan ölçülecek, bindirme ve kıvrılmalar dikkate alınmayacaktır. |

| 0705-3 | VAPOUR RESTRICTING LAYER / BUHAR TUTUCU |  |
| --- | --- | --- |
| Laying out polyethylene vapor restricting layer with a density of 125-150 gr./m2 and 0.25mm. thickness, resistible to 1.35 kPa vapour pressure. The layer can be applied either with hot welding or otherwise, can be laid out freely bind 100mm. along its length and 300mm. at the end of rolls. All kinds of materials and losses thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, and measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | 125 — 150 gr/m2 yoğunlukta mm. 0,25 mm kalınlıkta 1,36 kPa buhar basıncına uygun polyethylene tabakaların eğer herhangi bir yöntemle kaynak dikiş yapılmayacaksa uygun kenarı boyunca 100 mm rulo sonlarında 300 mm bindirmeyle serbest serilmesi işi için her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil |

| 0705-4 | HEAT INSULATION – XPS 3cm. / ISI İZOLASYONU – XPS 3cm. |  |
| --- | --- | --- |
| Procurement and placement of extruded polystyrene hardboard heat insulation material with a thickness of min. 30 mm. (Floormate SL type) with a density of 30-32 kg/m3 in compliance to the regulations in force based on architectural drawings and details, and relevant technical specifications. Sizing, all kinds of materials and losses thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | 30 mm kalınlığında 30-32 kglm3 yoğunlukta ekstruze polistren (floormate SL tipi) ısı izolasyonu plakalarının, temin edilerek projesine göre kenar profilleriyle geçmeli olarak yerleştirilmesi, ayar kesmeleri, her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil |
| Unit price for sub-flooring packages will be calculated based on the following: |  | Buna göre birim fiyat hesaplaması aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır: |

| 03 52 00.0705.01 | Sub-flooring with screed / Sadece şap uygulanmış, bitirme işlerine hazır altlık |  | A02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightweight concrete screed (0331-2), all materials and losses thereof wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor thereof, all kinds of labor, all related services, and supervision for the same. |  | Hafif agregalı şap yapılması (0331-2), malzeme ve zayiatı, beton kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, genel giderler ve yönetim giderleri. |  |

| 03 52 00.0705.02 | Sub-flooring with heat insulation and moisture protection / Isı ve su yalıtımı uygulanmış bitirme işlerine hazır altlık |  | A03 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightweight concrete screed with slope (0331-1), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor thereof, testing performance, all related services, and supervision for the same. Waterproofing (0705-1 & 0705-3) siphons, losses related with, labor thereof, testing performance, all related services, and supervision for the same. Geotextile felt (0705-2), heat insulation (0705-4), and lightweight concrete protective screed (0331-2) based on architectural drawings and details. |  | Hafif agregalı eğim betonu (0331-1), malzeme ve zayiatı, beton kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, su yalıtımı (0705-1 & 0705-3), sifon vb. aksesuarlar, tüm işçilikler, imalat performansının test edilmesi, geotekstil keçe (0705-2), ısı yalıtımı (0705-4), ve koruyucu beton (0331-2), katmanlarından oluşan imalatın projesine uygun imalatı, tüm ilgili işlemler, genel giderler ve yönetim giderleri. |  |

| 03 52 00.0705.03 | Sub-flooring with moisture protection / Su yalıtımı uygulanmış bitirme işlerine hazır altlık |  | A04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightweight concrete screed with slope (0331-1), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor thereof, testing performance, all related services, and supervision for the same. Waterproofing (0705-1 & 0705-3) siphons, losses related with, labor thereof, testing performance, all related services, and supervision for the same. Geotextile felt (0705-2), and lightweight concrete protective screed (0331-2) based on architectural drawings and details. |  | Hafif agregalı eğim betonu (0331-1), malzeme ve zayiatı, beton kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, ve yönetim giderleri, su yalıtımı (0705-1 & 0705-3), sifon vb. aksesuarlar, tüm işçilikler, imalat performansının test edilmesi, , ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, genel giderler ve yönetim giderleri. |  |

| 03 52 00.0705.04 | Sub-flooring with mesh reinforcing (BS14 - outdoor) / Hasır çelik donatı ile güçlendirilmiş grobeton (BS14) altlık |  | A05 |
| --- | --- | --- | --- |
| The supply of steel mats formed by bars of 4 mm and higher diameters of IVb type by point-welding (Q188/188), assembly of the same according to the relevant drawings and details, integration of the same by overlapping according to the specifications and details, in case the light-aggregate is not processed, casting ready-mixed concrete of BS14 quality, compaction, leveling to an average thickness according to the slopes given in the drawings (0331-1), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, detachable or permanent sign patterns and any materials and losses thereof, workmanship for the same protecting the same from high and low temperatures, all related services, and supervision for the same. |  | 4mm. ve daha kalın demir çubuklardan, IVb tipi nokta kaynak (Q188/188) ile birleştirilmek surety ile üretilmiş olan hasır çelik donatının temini, sıkıştırılmış toprak zemin üzerine blokaj yapılarak projesine uygun yerleştirilmesi ve montajı, BS14 kalitesinde grobeton dökümü, vibrasyon ile sıkıştırılması, gerektiğinde projesine uygun eğimin sağlanması (0331-1), pas payları ve benzer aksesuarlar, beton kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, ve yönetim giderleri. |  |

| 03 52 00.0705.05 | Sub-flooring under asphaltic concrete / Üzeri asfalt ile bitirilen altlık |  | A06 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightweight concrete screed, leveling to an average thickness of 13-19 cm. according to the slopes given in the drawings (0331-1), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor thereof, all kinds of labor, testing performance, all related services, and supervision for the same. |  | Hafif agregalı eğim betonunun (0331-1) projesine uygun şekilde imalatı, malzeme ve zayiatı, betonun kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, ve yönetim giderleri. |  |

| 03 52 00.3292 | Sub-flooring with moisture protection + root restricting layer (under vegetable soil) / Su yalıtımı ve kök tutucu tabaka uygulanmış altlık |  | A07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lightweight concrete screed, leveling to a thickness of 4-12 cm. according to the slopes given in the drawings (0331-1), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, labor thereof, geotextile felt (0705-2), bituminous water insulation membrane with polyester reinforcing (0705-1 & 0705-3), duralit board, root restricting layer, all relevant labor, and losses related with those protection screed (0331-2), wetting the same when required, protecting the same from high and low temperatures, testing performance, all related services, and supervision for the same. |  | Hafif agregalı eğim betonunun (0331-1) projesine uygun şekilde imalatı, malzeme ve zayiatı, betonun kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, su yalıtımı (0705-1 & 0705-3), sifon vb. aksesuarlar, geotekstil keçe (0705-2), duralit levhaların temini ve döşenmesi, kök tutucu tabaka oluşturulması, koruma betonu (0331-2), betonun kür kontrolünü sağlamak üzere ıslatılması, imalatın çok yüksek ve çok düşük sıcaklıklardan ve ısı farklarından korunması, imalat performansının test edilmesi, ilgili işçilikler, tüm ilgili işlemler, ve yönetim giderleri. |  |

| All labor, detachable or permanent sign patterns, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs are included in the unit price. | İmalat için gerekli her türlü aksesuar ve malzemeler ile ilgili zayiatlar, ilgili işçilikler, imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler birim fiyata dahil edilecektir. |
| --- | --- |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |

DIVISION 4 / 4. KISIM

MASONRY / YIĞMA YAPI – DOĞAL TAŞ İŞLERİ

| CLAY UNIT MASONRY (WITH HOLLOW BLOCKS) TUĞLA DUVARLAR: 9 CM. YATAY DELIKLI TUĞLA BLOK |  |  | 04 21 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 04 21 01 | 9 cm hollow brick (for shops) / Tuğla duvar (9cm.) |  |  | C01 |
| Description of Work Unit masonry wall erection work using manufactured 9cm. hollow clay bricks within correspondence to its project, general specifications and international construction techniques. Wall intersections will be established with vertical reinforced concrete elements where different types of materials meet with each other. Refer to architectural details and drawings for joint intersections. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamelere uygun olarak 9 cm. yatay delikli fabrika tuğlalarıyla aşağıda belirtilen farklı kalınlıklarda iç bölme tuğla duvar yapılması işidir. Duvar kesişmelerinde farklı duvar tiplerinin uyumunu sağlamak üzere (gaz beton ve tuğla duvar, vb.) kesişim noktasında dikey donatılı betonarme elemanlar teşkil edilecektir. Bu dikey elemanların sayısı, ebatları, ve yerleri mimari projeler ve ilgili detaylar incelenmek sureti ile tayin edilecektir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price includes the following: 9 cm. hollow brick materials fit for the wall type and losses thereof, labor, costs for machinery, equipment, tools and materials, framework, supply of any adhesive materials specified in the specifications such as mortar etc., labor relating therewith, bearing bars with iron reinforcement of 19 cm x 20 cm for every 3 m. horizontally and vertically to reinforce the bearing capacity of the wall, manufacture of lintels reinforced with iron for door and window lintels etc. and the supply of the elements required for the work, the steel materials stipulated for use in stone walls ending in reinforced concrete columns and beams and screen walls and attachment materials for the same, coordination of holes to be left for mechanic and electrical crossings and accurate sizing of such holes, dilatation filling materials, reinforcement, cast in place concrete and moldings for joints with intersecting walls, all kinds of labor required for assembly, all related services, and supervision for the same. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, duvar tipine uygun 9 cm. kalınlığında tuğla malzemesi ve zayiatı, isçilikler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, iskele, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, şartnamede belirtilen harç vb. her türlü yapıştırıcı malzemelerinin temini, bunlarla ilgili isçilikler, şartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen duvar taşıyıcılığını güçlendirici yatay ve düşey (hatıl betonu, demir donatı, kapı ve pencere lentoları vb.) elemanların temini, betonarme kolon kiriş ve perde duvarlarda biten örme duvar için, kullanılması öngörülen güçlendirici çelik aksesuarlar bunlarla ilgili montaj malzemeleri, mekanik ve elektrik geçişleri için bırakılacak boşlukların koordinasyonu ve bu boşlukların doğru ölçülerde bırakılması, montaj isçiliği vb. ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Dilatasyon dolgu malzemeleri ayrı poz üzerinden fiyatlandırılacaktır. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak |  |  |

.

| AUTOCLAVED AERATED CONCRETE BLOCKS GAZBETON BLOK DUVAR ÖRÜLMESI |  |  | 04 22 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 04 22 05.10 | 10 cm aerated concrete block (Ytong or identical for internal walls) / Gazbeton duvar (10cm.) |  |  | C02 |
| 04 22 05.15 | 15 cm aerated concrete block (Ytong or identical for internal walls) / Gazbeton duvar (15cm.) |  |  | C03 |
| 04 22 05.20 | 20 cm aerated concrete block (Ytong or identical for external walls) / Gazbeton duvar (20cm.) |  |  | C04 |
| 04 22 05.90 | Special thickness aerated concrete block / Özel kalınlıkta gazbeton duvar |  |  | C06 |
| Description of Work Work of procurement required materials and constructing the walls for internal compartments and/or external walls using factory-made lightweight autoclaved aerated concrete blocks of thickness as specified in the specifications and relevant architectural and structural details, meeting the requirements in the project general specifications and international construction techniques. Vertical elements shall be anchored on the wall where different types of walls intersect with each other (i.e. concerete vs. Masonry) |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak projesine uygun ölçü ve kalınlıkta gazbeton bloklarla duvar örme işlerini kapsar. Duvar kesişmelerinde farklı duvar tiplerinin uyumunu sağlamak üzere (gaz beton ve betonarme perde, vb.) kesişim noktasında dikey donatı elemanları teşkil edilecektir. Bu dikey elemanların sayısı, ebatları, ve yerleri mimari projeler ve ilgili detaylar incelenmek sureti ile tayin edilecektir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price includes the following: block materials fit for the wall type and losses thereof, supply of any adhesive materials (such as mortar), manufacture of lintels reinforced with iron for doors, windows and similar openings in the wall, supply of the elements required for the work, the steel materials stipulated for use in stone walls ending in reinforced concrete columns and beams and screen walls and attachment materials for the same, coordination of holes to be left for mechanic and electrical crossings and accurate sizing of such holes, dilatation filling materials, all kinds of labor for assembly, all related services, and supervision for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, duvar tipine uygun blok malzeme ve zayiatı, isçilikler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, iskele, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, harç vb. her türlü yapıştırıcı malzemelerin temini ve bununla ilgili isçilikler vb. şartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen duvar taşıyıcılığını güçlendirici yatay ve düşey (hatıl, çelik bar, kapı ve lentolar vb.) elemanların temini, betonarme kolon kiriş ve perde duvarlarda biten örme duvar için, kullanılması öngörülen güçlendirici çelik aksesuarlar bununla ilgili montaj malzemeleri, mekanik ve elektrik geçişleri için bırakılacak boşlukların koordinasyonu ve bu boşlukların doğru ölçülerde bırakılması, montaj isçiliği vb. ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Dilatasyon dolgu malzemeleri ayrı poz üzerinden fiyatlandırılacaktır. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m³) as per the net volume according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net hacim (m³) olarak hesaplanır. Net alan ölçüsü için metrajlarda verilen ölçü duvar kalınlığına bölünecektir. Net ağırlık ölçüsü için verilen hacim ölçüsü kullanılacak duvar malzemesinin yoğunluğu ile çarpılacaktır. |  |  |
| LIGHTWEIGHT CONCRETE BLOCKS BRIKET BLOKLARLA DUVAR ÖRÜLMESI |  |  | 04 22 10 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 04 22 10 | 10 cm lightweight hollow concrete blocks / Briket duvar |  |  | C05 |
| Description of Work Work of constructing the external walls for landscape and environmental arrangements using factory-made 20 cm. thick light-aggregate concrete briquettes meeting the requirements in the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak 20 cm delikli briket bloklarla dış sahada duvar örülmesi işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Briquette materials fit for the wall type and losses thereof, labor, costs for machinery, equipment, tools and materials, framework, freight, loading, unloading, horizontal and vertical transport at site, supply of any adhesive materials such as mortar etc., labor etc. relating therewith, bearing bars with iron reinforcement of 20 cm x 20 cm for every 3 m. horizontally and vertically to reinforce the bearing capacity of the wall as specified in the specifications and relevant detailed projects, manufacture of lintels reinforced with iron for door and window lintels etc. and the supply of the elements required for the work, the steel materials stipulated for use in stone walls ending in reinforced concrete columns and beams and screen walls and attachment materials for the same, coordination of holes to be left for mechanic and electrical crossings and accurate sizing of such holes, dilatation filling materials, labor for assembly etc. and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, duvar tipine uygun tuğla malzemesi ve zayiatı, isçilikler, makine, donanım, alet edevat giderleri, iskele, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, şartnamede belirtilen harç vb. her türlü yapıştırıcı malzemelerinin temini, bunlarla ilgili isçilikler, şartnamede ve ilgili detay projelerinde belirtilen duvar taşıyıcılığını güçlendirici yatay ve düşey (hatıl betonu, demir donatı, çeşitli lentolar vb.) elemanların temini, betonarme kolon kiriş ve perde duvarlarda biten örme duvar için, kullanılması öngörülen güçlendirici çelik aksesuarlar bunlarla ilgili montaj malzemeleri, mekanik ve elektrik geçişleri için bırakılacak boşlukların koordinasyonu ve bu boşlukların doğru ölçülerde bırakılması, montaj isçiliği vb. ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Dilatasyon dolgu malzemeleri ayrı poz üzerinden fiyatlandırılacaktır. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m³) as per the net volume according to the project. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net hacim (m³) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 5 / 5. KISIM

METALS / METAL İŞLERİ

| STEEL BRIDGES ÇELIK KÖPRÜLER |  |  | 05 12 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05 12 30 | Bridges / Çelik köprüler |  |  | E03 |
| Description of Work The work of manufacturing steel construction bridges for pedestrian access from galvanized steel bearing profiles at various size and shapes with characteristics as given in the general specifications and according to the details given in the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak çelik konstrüksiyon yaya köprülerinin imalatıdır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel profiles meeting the details given in the project, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, the dip galvanization according to the specifications and labor for the same, assembly elements such as the screws, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following assembly, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, her çeşit profil demirinden projesine göre çelik köprünün imalatı, parçaların birbirine levhalarla eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ebatlandırılması ve zayiatı ile bununla ilgili işçiliklerin tamamı, montaj işleminden sonra yapılacak boya ve buna ait işçilikler, projesinde ve şartnamesinde belirtilen niteliklerde montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı, kaynak ve tamamı için gerekli işçilikler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Cost of one bridge will be calculated in net weight (t). Payments shall be approved up to the investigated weight which is %7 more of the calculated weight from the relevant tables of steel profiles used for manufacturing the product. |  | ÖLÇÜ Bir adet köprünün maliyeti projesi üzerinden net ağırlık (t) olarak hesaplanır. Proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edilir. Bu tahkik neticesinde; cetvellere nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. |  |  |
| Calculated within a list which is subject to be extracted from architectural drawings and quantity calculation sheets. |  | Listesi projesi ve ekteki metrajlar üzerinden çıkarılacaktır. |  |  |

| STEEL JOIST ÇELIK PROFIL KASNAK |  |  | 05 12 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05 21 00 | Steel joist at suspended ceiling edges / Asma tavan çevresi çelik profili |  |  | E01 |
| Description of Work Manufacturing steel joists at suspended ceiling edges from galvanized steel bearing profiles and/or paint coated at various size and shapes with characteristics as defined in the general specifications, architectural and structural details given in the project and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun taşıyıcı çelik profilden asma tavan çevre profillerinin daldırma galvaniz ya da elektrostatik toz boya ile kaplanmış şekilde ve mimari projedeki detaylara, ve uluslar arası inşaat tekniklerine uygun imalatını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel profiles meeting the details given in the project, drills, nuts and bolts, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, the dip galvanization and/or aint coating according to the specifications and labor for the same, all assembly elements, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, all related services, and supervision for the same. Payments shall be approved up to the investigated weight which is %7 more of the calculated weight from the relevant tables of steel profiles used for manufacturing, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, uygun profil demirinden projesine göre parçaların birbirine eklenmesi ve bütün aksamın yerlerine konması ve tespiti, her türlü malzeme ebatlandırılması ve zayiatı ile bununla ilgili işçiliklerin tamamı, montaj işleminden sonra yapılacak boya ve buna ait işçilikler, projesinde ve şartnamesinde belirtilen niteliklerde montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı, kaynak ve tamamı için gerekli işçilikler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) as per the net length according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| CATWALKS KEDI YOLLARI |  |  | 05 51 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05 51 36.13 | Metal catwalks / Çelik konstrüksiyon kedi yolları |  |  | E04 |
| Description of Work Procurement and manufacture of catwalks composed of galvanized perforated metal mesh with holes of 33x33mm, cast over load bearing 2x30 steel strips to for a catwalk of 60cm of width. |  | İŞ TANIMI Göz aralığı 33x33mm, taşıyıcı lama yüksekliği 30mm, taşıyıcı lama kalınlığı 2mm, bağlayıcı lama boyutları 2xllmm olan galvaniz çelik elemanlarla yürüme yolunun 60cm enindeki platformunun oluşturulması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel material required for the manufacture, montage to the existing framework with steel anchors, manufacture of balustrades with a height of 80cm.at open sides with galvanized steel profiles, pipe profile handrail, any materials, losses and labor relating therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, sub contractor profit, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ İmalat için gerekli her türlü malzeme, çelik bağlayıcı ayaklarla mevcut konstrüksiyona monte edilmesi, 80cm yüksekliğinde galvaniz çelik profillerle yan korkuluklarının yapılması, çapı 50mm galvaniz borudan küpeştenin oluşturulması ve yerine montajı işleri için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil |  |  |
| MEASURE Calculated within a list which is subject to be extracted from architectural drawings and quantity calculation sheets. |  | ÖLÇÜ Listesi projesi ve ekteki metrajlar üzerinden çıkarılacaktır. |  |  |

| STEEL RAILINGS ÇELIK KORKULUK |  |  | 05 52 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05 52 00.03 | French balcony railings (Aluminum) / Fransız balkon korkulukları (Aluminyum) |  |  | S31 |
| 05 52 00.10 | Staircase balustrade & railings / Merdiven kovaları korkuluk ve küpeşteler |  |  | S33 |
| 05 52 00.50 | Handrail over parapets / Parapet üstü küpeşteler |  |  | S34 |
| 05 52 00.0991 | Painted steel balustrade (Fire escapes) / Korkuluk ve küpeşteler - Boyalı çelik - Yangın merdivenleri |  |  | S32 |
| Description of Work Constructing the steel profile railing on sides of the stairs, terraces, open and semi open space borders in accordance with the characteristics given in the general specifications and architectural details provided with the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun merdiven kenarlarında galvanizli boru profilden basamağa montajlı 105cm yüksekliğinde korkuluk ve küpeşte yapılması işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Wood handrail (05.52.00.0515, 05.52.00.03), glazing material, steel profiles, bars and wires meeting the details given in the project, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, the dip galvanization according to the specifications and labor for the same, painting and/or powder coating according to architectural details where applicable, assembly elements such as the screws, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, all related services, and supervision for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine ve korkuluk tipine göre onaylanmış örneklere uygun lamine cam malzemenin temini ve montajı, projesine ve korkuluk tipine göre onaylanmış örneklere uygun ahşap, vb. küpeştenin temini ve montajı, projesine ve korkuluk tipine göre onaylanmış örneklere uygun perfore alüminyum malzemenin temini ve montajı, projesinde belirtilen ölçülerde şartnamede belirtilen kalınlık ve/veya çapta önceden galvanize edilmiş veya elektrostatik toz boya ile kaplanmış profil korkuluğun projesine göre imalatı, montajı, dikmelerin tabana montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş, pabuç levha, ankraj ve cıvataları vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı, kaynak yapılması, kaynağın temizlenmesi, dip galvanizasyon ile tüm aksamın korozyona karşı korunması imalat için gerekli her türlü işçilik, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) based on architectural drawings Total cost will be calculated as a package based on a schedule detailing cost calculation for each type. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| ENTRANCE HALLS PROTECTION BUMPER GIRIŞLERDE KORUYUCU ÇELIK BORU PROFIL BARIYERLER |  |  | 05 59 20.3217 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05 59 20.3217 | Entrance halls protection bumper / Girişlerde koruyucu çelik boru profil bariyerler |  |  | S01 |
| Description of Work The work of manufacturing steel tube profile bumpers in compliance to characteristics as defined in the general specifications and according to the details in the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülere ve genel şartnamesine uygun elektro statik toz fırın boyalı siyah çelik borudan giriş kapılarında çarpmalara karşı bariyer koruması yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING steel profiles meeting the details given in the project, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, assembly elements such as the screws, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, painting as described in the project, paint material procurement and labor with casual quantities, costs of the machinery, equipment, tools and materials, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following assembly, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, projesine uygun şekilde sistemin oluşturulması, büküm ve kaynak işleri zemine galvanizli somunlar ile ankre edilmesi, toz boya ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Total cost shall be calculated as total pieces (pcs.) based on the project. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |
| METAL FENCE METAL PANJUR |  |  | 05 59 50 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 05.59.50 | Metal fence / Metal panjur |  |  | E05 |
| Description of Work The work of manufacturing electrostatic powder coated metal fences on façade and windows in compliance to characteristics defined in the general specifications and according to the details in the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülere ve genel şartnamesine uygun, cephelerde ve pencere önlerinde elektro statik toz fırın boyalı metal panjur yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel fence meeting the details given in the project, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, assembly elements such as the screws, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, painting as described in the project, paint material procurement and labor with casual quantities, costs of the machinery, equipment, tools and materials, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following assembly, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, projesine uygun panjur elemanlarının temini ya da üretimi, kaynak işleri, montajı, toz boya ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Total cost shall be calculated as total pieces (pcs.) based on the project. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

DIVISION 6 / 6. KISIM
WOOD, PLASTICS, COMPOSITES / 
AHŞAP, PLASTİK VE KOMPOZİTLER

| WOOD FLOOR DECKING DIŞ MEKAN AHŞAP DECK KAPLAMASI |  |  | 06 15 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 06 15 13 | Wood decking on bridges - Iroko / Köprüler üzerinde deck sistemi ile ahşap döşeme imalatı |  |  | F01 |
| Description of Work Outdoor wood floor decking made of impregnated timber resistant to water and sunlight (UV-A/B) radiation as per dimensions and specifications on the drawings and details sheets with oil based protective varnish and compliant to TS 1264. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, projede ve ilgili detaylarda belirtilen ölçülerde, güneşe dayanıklı hale getirilmiş (UV-A/B filtreli boya ile korunmuş) masif hus deck kaplaması malzemesi ve montajı işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Timber, cut, sized, joined and erected as per drawings, including floor fixing systems with all material and workmanship, including screws, bolts, anchors, flanges and all mechanical and chemical anchors etc., paints and protective coatings to protect such elements, montage over the steel bridges and workmanship therewith, treating the wood decking materials with two coats of bezir resin both before and after manufacture and montage, establishment of hidden access covers to the drainage downspouts with the same material in correspondence to the architectural drawings and details, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; şartnamede belirtilen özelliklerdeki Thermowood (Isıl işlemden geçirilmek sureti ile öldürülmüş ve dış mekan koşullarına dayanıklı olması sağlanmış) dış mekân ahşap döşeme kaplama malzemesi ve zayiatı, montaj için gerekli, vida, dübel vb. montaj elemanları, ahşap alt karkas, detaylarda görünen plastik ve/veya ctp yükseltme takozları ile paslanmaz çelik köşebent profiller ve bunların sudan etkilenmemesi için gerekli vernik ve/veya benzeri koruyucu kimyasal maddeler, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, döşeme işleminden önce ve sonra toplam iki kat olarak, şartnamede belirtilen özelliklerde, bezir yağı ile yüzey koruyuculuğu sağlanması, ayni malzeme ve detaylarda mimari projesine uygun olarak kaplama altındaki drenaj gideri üzerinde belirtilen ölçülerde açılabilir gizli kapak yapılması malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| PLEXWOOD CLADDING AHŞAP PLEXWOOD KAPLAMA |  |  | 06 42 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 06 42 00 | Plexwood cladding / Ahşap Plexwood kaplama |  |  | F02 |
| Description of Work Decorative plexwood cladding resistant to water and sunlight (UV-A/B) radiation as per dimensions and specifications on the drawings and details sheets with oil based protective varnish and compliant to TS 1264. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, belirtilen ölçülerde güneşe dayanıklı hale getirilmiş (UV-A/B filtreli boya ile korunmuş) TS 1264’e uygun dekoratif plexwood kaplaması işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Timber, cut, sized, joined and erected as per drawings, including wall and/or floor fixing systems with all material, casuals and workmanship, including screws, bolts, anchors, flanges and all mechanical and chemical anchors etc., paints and protective coatings to protect such elements, montage on the walls and floors and workmanship therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; şartnamede belirtilen özelliklerdeki Plexwood ahşap kaplama malzemesi ve zayiatı, montaj için gerekli, vida, dübel vb. montaj elemanları, ahşap ya da çelik alt karkas, mimari detaylarda görünen plastik ve/veya ctp yükseltme takozları ile paslanmaz çelik köşebent profiller ve bunların korunması için gerekli vernik ve/veya benzeri koruyucu kimyasal maddeler, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| WOODEN STAIR THREADS AHŞAP (IROKKO) BASAMAKLAR |  |  | 06 43 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 06 43 13 | Wooden stair threads - Iroko / Ahşap - Iroko - Basamak |  |  | F06 |
| Description of Work Irroko thermowood stair threads resistant to water and sunlight (UV-A/B) radiation as per dimensions and specifications on the drawings and details sheets with oil based protective varnish and compliant to TS 1264. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, belirtilen ölçülerde Irroko tipi ısıl işlemle dış koşullara ve güneşe dayanıklı hale getirilmiş dayanıklı hale getirilmiş (UV-A/B filtreli boya ile korunmuş) TS 1264’e uygun masif merdiven basamaklarının temini ve montajı işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Timber, cut, sized, joined and erected as per drawings, including floor fixing systems with all material and workmanship, including screws, bolts, anchors, flanges, all mechanical and chemical anchors etc., paints and protective coatings to protect such elements, montage over the staircases and workmanship therewith, treating the wood decking materials with two coats of bezir resin both before and after manufacture and montage in correspondence to the architectural drawings and details, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; şartnamede belirtilen özelliklerdeki Thermowood (Isıl işlemden geçirilmek sureti ile öldürülmüş ve dış mekan koşullarına dayanıklı olması sağlanmış) Irroko tipi ahşap merdiven basamakları ve zayiatı, montaj için gerekli, vida, dübel vb. montaj elemanları, ahşap alt karkas, detaylarda görünen plastik ve/veya ctp yükseltme takozları ile paslanmaz çelik köşebent profiller ve bunların sudan etkilenmemesi için gerekli vernik ve/veya benzeri koruyucu kimyasal maddeler, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, döşeme işleminden önce ve sonra toplam iki kat olarak, şartnamede belirtilen özelliklerde, bezir yağı ile yüzey koruyuculuğu sağlanması, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır. |  |  |

| NATUR STONE SILL DOĞAL TAŞ DENIZLIK |  |  | 06 43 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 06 46 33 | Sills / Denzilikler |  |  | D02 |
| Description of Work AVAILABLE ONLY IN TURKISH |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, belirtilen ölçülerde Irroko tipi ısıl işlemle dış koşullara ve güneşe dayanıklı hale getirilmiş dayanıklı hale getirilmiş (UV-A/B filtreli boya ile korunmuş) TS 1264’e uygun masif merdiven basamaklarının temini ve montajı işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING AVAILABLE ONLY IN TURKISH |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; Denizlik yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm. tesviye harcı yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm. kalınlıkta 400 kg. çimento dozlu harçla 4 cm.’lik doğal taş plakadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış dış denizliğin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt.) as per the net length according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 7 / 7. KISIM
THERMAL AND MOISTURE PROTECTION / 
ISI ve SU YALITIMI İŞLERİ

| ROOFING TYPE 1 - GRAVEL FINISH ÇAKIL SERILEREK BITIRILEN ÇATI |  |  | 07 10 00.3215 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 10 00.3215 | Roofing Type 1 - Gravel finish / Çakıl serilerek bitirilen çatı |  |  | I01 |
| Description of Work Constructing inverted roof with gravel finish material over concrete slabs as described in general specifications according to architectural details and specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde betonarme döşeme üzerine mimari detayına uygun serme çakıl ile bitirilen ve üzerinde yürünmeyen teras çatı yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes (as per details from top to bottom), leveling concrete, minimum 150gr/m2 geofabric felt, heat isolation, 2 times water isolation and polyethylene cover, sloping screed according to the slope in the project, painted grills over drains at the locations described in the project, twisting the isolation and corner pressure profiles, necessary precautions for isolation, materials and workmanship, required for assembling, screws, cap screws, inserts, flanges, etc. All mechanical and chemical assembling elements and workmanship for these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, üst katmandan alt katmana olmak üzere tesviye betonu, en az 150gr/m2 jeotekstil keçe, ısı yalıtımı, 2 kat su yalıtımı ve polietilen örtü, proje eğimine göre 3-8cm seviyelerinde eğim şapı, projede belirtilen noktalardaki boyalı sac ızgaralı süzgeçler, yalıtımın döndürülmesi ve kenar baskı profilleri, gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması, gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden (m²) olarak hesaplanır |  |  |

| ROOFING TYPE 1 - GRAVEL FINISH ÇAKIL SERILEREK BITIRILEN ÇATI |  |  |  |  | 07 10 00.3215 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 10 00.3215 | Roofing Type 1 - Gravel finish / Çakıl serilerek bitirilen çatı |  |  |  |  |  | I01 |
| Description of Work Constructing inverted roof with gravel finish material over concrete slabs as described in general specifications according to architectural details and specifications. |  |  |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde betonarme döşeme üzerine mimari detayına uygun serme çakıl ile bitirilen ve üzerinde yürünmeyen teras çatı yapılması işidir. |  |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes (as per details from top to bottom), leveling concrete, minimum 150gr/m2 geofabric felt, heat isolation, 2 times water isolation and polyethylene cover, sloping screed according to the slope in the project, painted grills over drains at the locations described in the project, twisting the isolation and corner pressure profiles, necessary precautions for isolation, materials and workmanship, required for assembling, screws, cap screws, inserts, flanges, etc. All mechanical and chemical assembling elements and workmanship for these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  |  |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, üst katmandan alt katmana olmak üzere tesviye betonu, en az 150gr/m2 jeotekstil keçe, ısı yalıtımı, 2 kat su yalıtımı ve polietilen örtü, proje eğimine göre 3-8cm seviyelerinde eğim şapı, projede belirtilen noktalardaki boyalı sac ızgaralı süzgeçler, yalıtımın döndürülmesi ve kenar baskı profilleri, gerekli yalıtım tedbirlerinin alınması, gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  |  |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden (m²) olarak hesaplanır |  |  |  |
| BITUMIOUS MEMBRANE WATERPROOFING BITÜMLÜ MEMBRAN SU YALITIMI |  |  |  |  | 07 13 13 |  |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |  |
| 07 13 13 |  | Butimious sheet waterproofing / Bitümlü membran su yalıtımı |  |  |  | H03 |  |
| Description of Work This DoW clause has been explicitly defined under Section 03 52 00 Lightweight Concrete Insulation. |  |  | İŞ TANIMI Bu imalat kalemi 03 52 00 no’lu kısımda (Hafif beton, izolasyonlu - bitirmeye hazır döşeme altlıkları) tanımlanmıştır. |  |  |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |  |  |

| CEMENT BASED LIQUID WATERPROOFING IN WATER CISTERNS SU DEPOLARINDA SIVI ÇIMENTO BAZLI YALITIM YAPILMASI |  |  | 07 14 16.02 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 14 16.02 | Cement based liquid waterproofing in water cisterns / Su depolarında sıvı çimento bazlı yalıtım yapılması |  |  | H02 |
| Description of Work Is the work of applying liquid waterproofing membrane in correspondence to the general specification, international construction techniques and its project. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamede belirtilen özelliklerde su depolarında sürme izolasyon yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The work comprises of application of cement based polymer modified two component flexible waterproofing material with primer coat of 2,00kg, per square meters (approx. drying period 2-6 hours) and two layers of waterproofing 2,00kg per square meter (Sikatop seal 107 ) or similar, protection by laying craft paper, curing by ventilation of water cisterns, supply of mortar and/or adhesives to be used in manufacture, cleaning and repairing the surface before manufacture, chambers for flooring walls, reinforcing tape material to be applied on corners, masking the un-isolated portions, covering the holes in areas of electrical/mechanic and/or infrastructure crossovers, materials necessary for the measures for protection of the application as well as any auxiliary materials and accessories related therewith, all freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, çimento esaslı polimer modifiyeli çift bileşenli esnek su izolasyon malzemesi ile birinci kat astar olarak m²’ye 2,00 kg., yaklaşık kuruma süresi 2-6 saat sonra m²’ye 2,00 kg. gidecek şekilde iki kat su izolasyonunun Sikatop seal 107 veya muadili bir malzeme ile yapılması, kraft kağıdı vb. örtülerek takip edecek işleme kadar korunması, depo havalandırılarak kür yapılması işleri için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, iskele bedelleri, imalatta kullanılacak astar ve/veya yapıştırıcı malzemelerin temini, imalat öncesi yüzey temizlik ve tamirat işlemleri, varsa köşelerde kullanılacak güçlendirici bant malzemesi, uygulamayı korumaya yönelik önlemler için gerekli malzeme ile ilgili tüm yardımcı ve aksesuar malzemeleri, işçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| SHINGLE ROOFING SHINGLE ÇATI KAPLAMASI |  |  | 07 41 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 31 00 | Shingle / Shingle çatı kaplaması |  |  | I02 |
| Description of Work Procurement and cladding of Shingle sheets on roof a per approved samples and architectural drawings. |  | İŞ TANIMI Projesine göre çatı yüzeylerini kapmak üzere onaylı örneklere uygun shingle çatı kaplama malzemesinin temini ve uygulanmasını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Shingle sheets, preparation, bottomming and waterproofing of the roof surface and expenses related with supporting accessories, every kind of outer corner covers, parapet covers, ending & finishing accessories, all screws, bolts, which are suitable and required for montage, all material, tools and machinery required for water insulation membranes, labor and workmanship related with these works, all tools and equipment required and used for water insulation performance tests, all preventive and temporary construction implemented to protect water insulation, proper insulation and isolation of every kind of mechanical, electrical installations, and infrastructure compatible with the underlying system, scaffolding and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Çatı altlığı kaplaması, su yalıtımı malzemesi ve single kaplama malzemesi bu imalatların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı ile aksesuarlar, makine, takım ve işçilik giderleri, köşe kapama profili, alın kapamaları, vb. imalatlar ve bunlar ile ilgili zayiatlar, her türlü ölçme ve ebatlandırma işçiliği, bitirme malzemeleri ve aksesuarları, çatı kaplaması altına yapılacak su yalıtım membranı montajı ile ilişkili her türlü alet, sarf malzemeleri ve isçilikler, su yalıtım testi için kullanılacak malzemeler, montaj esnasında yalıtımı korumaya yönelik her türlü tedbir, mekanik, elektrik ya da altyapı ile ilgili geçişlerin bulunduğu noktaların yapılan sisteme uygun yalıtımları, iskele kurulumu ve bununla ilgili işçilikler, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar ve bununla ilgili isçilikler ile alt yüklenici karı ve ilgili genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| SHEET METAL ROOFING METAL KAPLAMA ÇATI |  |  | 07 41 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 41 00 | Metal sheet roofing / Metal kaplama çatı |  |  | I03 |
| Description of Work Is the construction of zinc-clad roof in correspondence to the general specification, international construction techniques and architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Çinko çatı üst kaplamasının, alt konstrüksiyonu ile birlikte projesine, uluslar arası inşaat tekniklerine ve genel teknik şartnameye uygun olarak imalatını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement and manufacture of roofing over the load bearing roofing structure with zinc roof panels all casualties, expenses related with supporting accessories, every kind of outer corner covers, parapet covers, ending & finishing accessories, all screws, bolts, which are suitable and required for montage, all material, tools and machinery required for water insulation membranes, labor and workmanship related with these works, all tools and equipment required and used for water insulation performance tests, all preventive and temporary construction implemented to protect water insulation, proper insulation and isolation of every kind of mechanical, electrical installations, and infrastructure compatible with the underlying system, scaffolding and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Alt taşıyıcı çatı strüktürünün teşkili ve çatı kaplamsı için gerekli malzemenin temini, çatı konstrüksiyonun üzerinin çinko levhalar ile kaplanması, bu imalatların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü malzeme ve zayiatı ile aksesuarlar, makine, takım ve işçilik giderleri, köşe kapama profili, alın kapamaları, vb. imalatlar ve bunlar ile ilgili zayiatlar, her türlü ölçme ve ebatlandırma işçiliği, bitirme malzemeleri ve aksesuarları, çatı kaplaması altına yapılacak su yalıtım membranı montajı ile ilişkili her türlü alet, sarf malzemeleri ve isçilikler, su yalıtım testi için kullanılacak malzemeler, montaj esnasında yalıtımı korumaya yönelik her türlü tedbir, mekanik, elektrik ya da altyapı ile ilgili geçişlerin bulunduğu noktaların yapılan sisteme uygun yalıtımları, iskele kurulumu ve bununla ilgili işçilikler, nakliye, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar ve bununla ilgili isçilikler ile alt yüklenici karı ve ilgili genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| COPINGS HARPUŞTA |  |  | 07 71 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 71 13.0760 | Precast Coping / Prekast harpuşta |  |  | H04 |
| 07 71 13.20 | Metal Coping / Metal harpuşta |  |  | H05 |
| 07 71 13.30 | Natural Stone Coping / Doğal taş harpuşta |  |  | H06 |
| Description of Work Application of precast, metal or natural stone coping including substructure as indicated in general specifications, architectural and structural details and drawings. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklere uygun prekast, metal ya da doğal taş harpuştanın detayı ve projesine göre alt konstrüksiyonu dahil imalatını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes, precast coping elements (etiher procured or manufacured on site) and grouting with 400 dose cement syroup for 07 71 13.0760; aluminum plates, powder coating, galvanized metal profiles, all accessories for sealing and isolation, anchorage and inserts for special joints for 07 71 13.20; natural stone matial as per the approved samples for 07 71 13.30, all required accessories and labor for the system, assembling and relevant equipment such as mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Mimari projesine uygun imalat projelerinin hazırlanması, projesine uygun alüminyum levha, toz boya, alt konstrüksiyon galvanizli kutu profiller, sızdırmazlık ve yalıtım için gerekli fitil, bant vb. tüm elemanlar, ankrajlar ve bağlantıları için özel dübeller ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, civata, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as sizes (mt) indicated in the drawings. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden adet (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| METAL GUTTERS METAL YAĞMUR OLUĞU |  |  | 07 71 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 71 23.10 | Metal gutters / Metal yağmur oluğu |  |  | H07 |
| Description of Work Application of electrostatic powder coated metal coping with 0.7mm folded aluminum plates including substructure as indicated in architectural and structural details and drawings. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklere uygun 3mm kalınlığında alüminyum plakalar ile alt konstrüksiyonu dahil elektrostatik toz fırın boyalı harpuşta yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes, aluminum plates, powder coating, galvanized metal profiles, all accessories for sealing and isolation, anchorage and inserts for special joints, all required accessories and labor for the system, assembling and relevant equipment such as screws, cap screws, inserts, flange, etc. All mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Mimari projesine uygun imalat projelerinin hazırlanması, projesine uygun alüminyum levha, toz boya, alt konstrüksiyon galvanizli kutu profiller, sızdırmazlık ve yalıtım için gerekli fitil, bant vb. tüm elemanlar, ankrajlar ve bağlantıları için özel dübeller ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, civata, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as total length (mt) as per the drawings. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |
| PIG IRON GRILLES + POLYPROPYLENE DUCT PIK DÖKÜM IZGARA + POLIPROPILEN OLUK |  |  | 07 71 23 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 71 23.20 | Pig iron grilles + Polypylene duct / Pik döküm ızgara + Polipropilen oluk |  |  | H08 |
| Description of Work Procurement and installation of pig iron grilles over polypropylene ducts as indicated in general specifications, architectural and structural details and drawings. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklere uygun polipropilen olukların üzerine pik döküm ızgaraların temini ve döşenmesi işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes, polypropylene ducts, pig iron grilles, all accessories for sealing and isolation, losses therof, anchorage and inserts for special joints, all required accessories and labor for the system, assembling and relevant equipment such as screws, cap screws, inserts, flanges, etc. All mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun polipropilen kanaletler, pik döküm ızgaralar, zayiatlar, sızdırmazlık ve yalıtım için gerekli tüm malzeme ve elemanlar, ankrajlar ve bağlantıları için özel dübeller ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, civata, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as sizes (mt) indicated in the drawings. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden adet (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| SMOKE RECTIFIERS DUMAN TAHLIYE KAPAKLARI |  |  | 07 72 36.50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 72 36.50 | Smoke rectifiers / Duman tahliye kapakları |  |  | J01 |
| Description of Work Application of electrostatic powder coated metal coping with 0.7mm folded aluminum plates including substructure as indicated in general specifications, architectural and structural details and drawings. |  | İŞ TANIMI Projede belirtilen ve detayına uygun özelliklerde açılır kanatlı duman tahliye kapaklarının yapılmasını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Smoke rectifier covers and cover opening system with 24V piston engine (hydraulic opening and closing mechanism) opening by 50 cm. in sizes defined in architectural drawings and details for smoke discharge and ventilation purposes, wind prevention plates on each cover to prevent any damages to the cover from strong winds and relevant labor, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun ölçülerde duman tahliye kapakları, kapakların duman tahliye ve havalandırma amaçlı açılması için 24V – 50cm açınımlı pistonlu motorlu (hidrolik açma kapama mekanizması) kapak açma sistemi, kapağın aşırı rüzgardan zarar görmemesi için her kapakta rüzgar önleyici levhalar ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in items according to the project. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden adet olarak hesaplanır. Her bir farklı ölçü için ayrı birim fiyat teklifi verilecektir. |  |  |
| MANUFACTURED GUTTERS, DOWNSPOUTS AND DOWNPIPES SU GIDERLERI - YAĞMUR SUYU TAHLIYE BORULARI |  |  | 07 95 13.10 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 95 13.10 | Rainwater downspots and downpipes / Yagmur suyu tahliye ağızları ve iniş boruları |  |  | H09 |
| Description of Work Procurement and montage of metal gutters and downspouts in correspondence to the architectural drawings, details and relevant schedules, general specification, and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak yağmur suyu dereleri ile ilgili imalat ve üst metal ızgara kapaklarının temini ve montajı işidir |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Metal gutters and metal rain water down pipe, powder coating, all accessories for sealing downspouts, connector elements, all equipment required for montage, anchorage and inserts for special joints, all required accessories and labor for the system, scaffolding where necessary and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; metal ızgara gider kapakları, yağmur tahliye boruları, zayiat ve isçilikler, malzeme montajı için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanları, montaj sonrası panel kenarlarına yapılacak sızdırmazlık sağlayıcı malzeme uygulamaları, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as sizes (mt) indicated in the drawings. |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden toplam uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |
| EXPANSION JOINT COVER ASSEMBLIES DILATASYON DERZLERI |  |  | 07 95 13 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 07 95 13.20 | Expansion joints on floor / Dilatasyon derz profili - döşemede |  |  | H10 |
| 07 95 13.30 | Expansion joints on wall / Dilatasyon derz profili - duvarda |  |  | H11 |
| 07 95 13.40 | Expansion joints on ceiling / Dilatasyon derz profili - tavanda |  |  | H12 |
| 07 95 13.50 | Expansion joints on exterior / Dilatasyon derz profili - dış cephede |  |  | H13 |
| 07 95 13.60 | Expansion joints on roof / Dilatasyon derz profili - çatıda |  |  | H14 |
| 07 95 13.70 | Expansion joints at corners / Dilatasyon derz profili - köşelerde |  |  | H15 |
| Description of Work Constructing aluminum anodized / electrostatic powder coated, water proof expansion joint profiles to floors, interior and exterior walls, corners and roofs according to sizes, types, details and specifications as mentioned in the architectural project and details. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak zeminlerde, iç ve dış duvarlarda, köşelerde ve çatılarda alüminyum eloksal / elektrostatik toz boyalı, su geçirimsiz tipine ve detayına göre yatay veya dikey dilatasyon yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Expansion joints profile as shown in the detailed drawings, epoxy mortar, EPDM membrane, expansion gasket and elastic stuffing, anchoring to surface between 50cm axes and system materials, manpower required for assembling, screws, cap screws, inserts, flange, etc. all mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine ve onaylı imalat resmine göre dilatasyonun fitil ve elastik dolgu macunu ile doldurulması, döşemeye ankre edilmiş en az 35*35*4 mm köşebente, özel alüminyum elektrostatik toz boyalı dilatasyon profilinin bir tarafinın havşa başlı vidalarla 50 cm’de bir bağlanması, komşu imalata zarar vermemek için alınacak tedbirler, dilatasyon profili, epoksi harcı, EPDM membran, sistemin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE calculated as sizes (mt) indicated in the drawings. |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 8 / 8. KISIM
OPENINGS / AÇIKLIKLAR

| METAL FIREDOORS YANGINA KARŞI DAYANIKLI METAL KAPILAR |  |  | 08 11 73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 11 73.01 | Fire doors 60 minutes / Yangın kapıları 60 Dakika dayanımlı |  |  | K601 |
| Description of Work Manufacturing metal doors with single, double or more leaves with fire-resistant electrostatic powder paint and metal sheet frame (in-built borders), for which fire resistance is sought, to comply with the details, specifications and holes given in the projects and type drawings so that the resistance of the doors against fire shall be enhanced and the doors shall meet the specified fire-resistance time as whole and shall be certified by a certified and qualified lab to meet the EN 13501-2, EN 1634-1, international fire-resistance standards (Italy; UNI 9723, France; SFTE 94088, Russia ;GOST Dire Certificate etc.) and shall meet the resistance times given in REI definitions for door types. The grading for all the door components including the glass, hardware sets and accessories shall be equivalent to the door mechanism as a minimum. |  | İŞ TANIMI Projesindeki detay, özellik ve verilen boşluk ölçülerine uygun sac kasalı (kendinden pervazlı) tek, çift veya daha fazla kanatlı, yangın dayanımı istenen metal kapıların ısı dayanıklılığı arttırılmış yangın dayanım özellikli elektrostatik toz boyalı olarak bir bütün halinde belirtilen yangın dayanım süresini sağlayacak, EN 13501-2, EN 1634-1 ve uluslararası yangın dayanım standartlarına uygun olarak onaylı yetkili bir laboratuar tarafından sertifikalandırılmış (İtalya;UNI 9723, Fransa;SFTE 94088, Rusya;GOST Yangın Sertifikası vb.) ve kapı tiplerinde belirtilen dayanım sürelerini REI tanımlamalarında karşılar nitelikte kapı imalatının yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any sub-construction works for the door frames as deemed necessary in addition to those above and related labor, complementary parts such as accessories (glass, base etc.) on points as defined in the type drawings for the doors and all the complementary parts such as hardware sets (panic bar, handles, locks, hydraulic etc.), any necessary materials and losses thereof, construction key and fixed keys according to master key system and their locks as well as the assembly and disassembly thereof, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly and labor for assembling these elements. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Cam, hırdavat setleri ve aksesuarlar dahil olmak üzere bütün kapı bileşenlerinin derecelendirmesi en az kapı düzeneğininkine eşit olmalıdır. Birim fiyata; belirtilenlere ilave olarak gerekli görünen yerlerde kapı kasası için yapılacak alt konstrüksiyon, kapı tipleri çizimlerinde belirtilen yerlerdeki aksesuar (cam, tekmelik vb.) ve hırdavat setleri (panik bar, kol, kilit, hidrolik vb.) gibi tüm tamamlayıcı parçalar, gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, master key sistemine uygun inşaat anahtarı ve sabit anahtarlar ile bunların kilitleri montaj ve demontajlari, montaj için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, paketleme, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each door type shall be calculated in items grouped according to the door space provided in the relevant projects. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her kapı tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| METAL DOORS STANDART SAC KAPILAR |  |  | 08 13 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 13 00.01 | Steel doors / Çelik kapılar |  |  | KS01 |
| Description of Work Manufacturing metal doors with single, double or more leaves and electrostatic powder paint and with metal sheet frame (in-built borders), for which fire resistance is not sought, to comply with the details, specifications and holes given in the projects and type drawings for doors according using the materials and employing labor according to the international standards. The case of the door shall be compliant to TS 1904. The frame shall be manufactured from galvanized metal sheet material of minimum 1,5 mm as adjustable or fixed according to the project, shall be of adjustable or fixed frame-type; while the leaves shall be manufactured from 1.2 electro-galvanized metal sheets with rock wool filling, metal internal construction or plate/panel pointed construction and the stripe doors with noise and smoke isolation on leaves or frame shall be manufactured with or without lamps. |  | İŞ TANIMI Şartnamede belirtilen özelliklerde, proje ve kapı tip çizimlerinde belirtilen açıklıklara, detaylara uygun olarak yangın dayanımı gerekmeyen elektrostatik toz boyalı, uluslar arası tekniklere uygun işçilik ile imal edilen standart sac kapı yapılması işidir. Kapı kasaları TS 1904’e uygun olacaktır. Kapılar minimum 1,5mm. Kalınlığında sacdan imal edilecek, sabit doğrama tipine göre ayarlanabilir olacaktır. Kapı kanatları 1.2mm kalınlığında elektro-galvaniz kaplı sacdan içi taş yünü dolgulu olarak imal edilecektir. Kapı kanatları metal konstrüksiyonlu veya levha/panel nokta kaynaklı olacaktır. Kapı kanatlarında duman ve ses yalıtımı sağlanması gerekmektedir. Kapı tipine göre lambalı ya da lambasız olabilir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any sub-construction works for the door frames as deemed necessary in addition to those above and related labor, complementary parts such as accessories (glass, vents, bases etc.) on points as defined in the type drawings for the doors and all the complementary parts such as hardware sets (handles, locks, hydraulic etc.), any necessary materials and losses thereof, construction key and fixed keys according to master key system and their locks as well as the assembly and disassembly thereof, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly and labor thereof. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; iç karkasta kullanılacak demir profil, yüzeylerde kullanılacak sac levhalar kapı üzerinde yapılacak sabit parça (projesine göre gerekli görülen yerlerde) ile ilgili taşıyıcı demir profil ve/veya yüzey sac levhaları ile bu levhaların bükümü, kaynaklanması, kaynak temizlikleri, gerekli durumlarda uygun macun ile düzeltilmesi, binilerde kullanılacak ses ve duman izolasyonu fitil vb. elemanlar, kapı kanadında kullanılacak gerekli ses izolasyonunu sağlayacak dolgu malzemesi, gerekli görünen yerlerde kapı kasası için yapılacak alt konstrüksiyon, kapı tipleri çizimlerinde belirtilen yerlerdeki cam, menfez, fan vb. elemanlar, kapı için şartnamede belirtilen renkte ve teknikte boyanması (projede belirtilen yerlere göre-hazır boyalı yada şantiyede boyanacak), ilgili kapı tip çiziminde ve aksesuar listelerinde belirtilen kapı kolu, menteşe, kilit, stop, pompa vb tüm aksesuarlar, master key sistemine uygun inşaat anahtarı ve sabit anahtarlar ile bunların kilitleri montaj demontajları, montaj için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj isçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, paketleme, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Her türlü aksesuar birim fiyata dahil olup ayrıca kullanılacak her tip aksesuar için ayrı ayrı hazırlanacak aksesuar birim fiyatları teklifle beraber verilecektir. Her ayrı kapı tipi ve farklı ölçü için ayrı birim fiyat hazırlanacaktır. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each door type shall be calculated in items grouped according to the door space provided in the relevant projects. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her kapı tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| AMERICAN PANEL DOORS AMERIKAN PANEL KAPILAR |  |  | 08 14 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 14 00.01 | American Panel Doors / Amerikan Panel Kapılar |  |  | KL06 |
| Description of Work Procurement and/or manufacturing of American Panel Doors with single, double or more leaves including casing and borders to comply with the details, specifications and holes given in the projects and type drawings for doors according using the materials and employing labor according to the international standards. The leaves shall be manufactured by creating the caps, posts and reinforcement parts from lumbers of not hard trees group (pine, fir, spruce etc.), providing the internal fill with paper combs (hexagonal), by pressing the roll (CPL) laminate in hot press on MDF, unless specified otherwise, and the stripe doors with noise and smoke isolation on leaves or frame shall be manufactured with total thickness for leaves being 42 to 44 mm and with or without lamps. |  | İŞ TANIMI Şartnamede belirtilen özelliklerde, proje ve kapı tip çizimlerinde belirtilen detaylara uygun Amerikan Panel Kapı temin ve montajı işlerini kapsar. Birim fiyat tarifleri içerisindeki tanımlama Amerikan Panel Kapılar paket halinde temin edilebildiği için bu kapıların haiz olması gereken minimum teknik özellikleri tanımlamak amacı ile verilmiştir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any sub-construction works for the door frames as deemed necessary in addition to those above and related labor, complementary parts such as accessories (glass, vents, bases etc.) on points as defined in the type drawings for the doors and all the complementary parts such as hardware sets (handles, locks, hydraulic etc.), any necessary materials and losses thereof, construction key and fixed keys according to master key system and their locks as well as the assembly and disassembly thereof, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly and labor for assembling these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; iç karkasta kullanılacak ahşap, yüzeylerde kullanılacak MDF levhalar, köşelerde kullanılacak masif ağaç parçalar, kapı üzerinde yapılacak sabit parça ile ilgili masif ağaç ve yüzey MDF levhaları, kasa için kullanılacak alüminyum profil ve bu profillerin toz boya işlemi için gerekli malzeme ve isçilikler, binilerde kullanılacak ses ve duman izolasyonu fitil vb. elemanlar, kapı kanadında kullanılacak gerekli ses izolasyonunu sağlayacak şartnamede belirtilen dolgu malzemesi, gerekli görünen yerlerde kapı kasası için yapılacak alt konstrüksiyon, mimari projede görünen yerlerde sabit ayni malzemeden lake üst panelin imalatı ve montajı ve buna ait tüm yardımcı konstrüksiyon ve isçilikler, kapı tipleri çizimlerinde belirtilen yerlerdeki cam vb. elemanlar, kapı için uygun görülecek renkte lake yapılması, ilgili kapı tip çiziminde ve aksesuar listelerinde belirtilen kapı kolu, menteşe, kilit, stop, pompa vb tüm aksesuarlar, master key sistemine uygun inşaat anahtarı ve sabit anahtarlar ile bunların kilitleri montaj ve demontajları, montaj için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj isçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, paketleme, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrasi koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Her türlü aksesuar birim fiyata dahil olup ayrıca kullanılacak her tip aksesuar için ayrı ayrı hazırlanacak aksesuar birim fiyatları teklifle beraber verilecektir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each door type shall be calculated in items grouped according to the door space provided in the relevant projects. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her kapı tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| ACCESS DOORS MÜDAHALE KAPAKLARI |  |  | 08 31 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 31 00 | Access Doors / Müdahale kapakları |  |  | L01 |
| Description of Work Procurement and montage of access doors on the façades in correspondence to the general specification, international construction techniques, architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamede belirtilen ölçülerde cephelerde yer alan müdahale kapaklarının temini ve/veya imalatı ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Access doors painted as the color of the façade, all accessories for sealing joints with the wall, connector elements, all equipment required for montage, anchorage and inserts for special joints, all required accessories and labor for the system, assembling and relevant equipment including all mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; her türlü alt konstrüksiyon malzemesi ve ebatlaması, müdahale kapağı ile bunlara ait zayiatlar boya, kapak çevresinin izolasyonu için gerekli malzemeler, imalat için gerekli her türlü isçilik, montaj için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanları, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each acces door type shall be calculated in items grouped according to the door space provided in the relevant projects. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her kapak tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| COILING DOORS AND GRILLES ENDÜSTRIYEL SARMAL KAPILAR |  |  | 08 33 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 33 00.10 | Coiling Grilles (Carpark) / Sarmal kepenk |  |  | KG01 |
| Description of Work Procurement and/or manufacturing painted automatic spiral doors with pneumatic safety systems with the characteristics as given in the general specifications and according to the details given in the project. |  | İŞ TANIMI Şartnamede belirtilen özelliklerde, projede belirtilen detaylara uygun olarak otomatik sarmal kapı yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Spiral door materials with listed specifications, elements to be used for noise and air isolation such as stripes etc, bearing guides, coil system and lower construction for the guides, door module in the spiral door, all the accessories such as handles, hinges, stops, locks etc. related therewith, all the electronic accessories, spiral door engine, all the accessories pertaining to the engine and manufacture, external security lock, construction key and fixed keys according to master key system and their locks as well as the assembly and disassembly thereof, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly and labor for assembling these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; şartnamede belirtilen özelliklerde sarmal kapı malzemesi ses ve hava izolasyonu için kullanılacak fitil vb. elemanlar, taşıyıcı ray, makara sistemi ve ray için yapılacak alt konstrüksiyon, sarmal kapı içerisinde açılacak kapı modülü, bununla ilgili kapı kolu, menteşe, stop, kilit vb tüm aksesuarlar, tüm elektronik aksesuarlar, Sarmal kapı motoru, motora ait tüm aksesuarlar montaj isçiliği, montaj için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj isçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, paketleme, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, iskele, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. Her türlü aksesuar birim fiyata dahil olup ayrıca kullanılacak her tip aksesuar için ayrı ayrı hazırlanacak aksesuar birim fiyatları teklifle beraber verilecektir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each door type shall be calculated in items grouped according to the door space provided in the relevant projects. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her kapı tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| CURTAIN WALL GIYDIRME CEPHE |  |  | 08 44 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 44 13.01 | Curtain Wall / Giydirme Cephe |  |  | J02 |
| Description of Work Procurement and manufacture of curtain walls based on architectural drawings, details, and façade type drawings. Structure system will be documented by calculating according to DIN1055. |  | İŞ TANIMI Proje ve cephe tip çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun projesinde gösterilen kedi yollarıyla birlikte giydirme cephe yapılması işidir. Taşıyıcı sistemi DIN1055’e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilecektir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Preparing shop drawings according to architectural projects, façade calculations and handover, preparing samples, steel structure and/or aluminum profiles used if calculations require to do so, spider system load bearing structure, heat isolating glass used on surfaces, spandrel glass, substructure for structural jamb and/or sub framing to necessary locations, necessary gaskets and equipments for the heat, water, air insulation, window/door and their rails in the frames, hardware etc. All accessories, anchorage and inserts for special joints which enable 3D adjustments, stainless steel cap screws, structural horizontal and/or vertical elements, records, all finishing elements (aluminum coping, larmier, margins, etc.) including drawings and calculations of catwalks behind the façade, galvanized load bearing section and grated walkway required for curtain wall system materials and manpower, all required for assembling, screws, cap screws, inserts, flange, etc. All mechanical and chemical assembling elements and manpower for these elements, machine, equipment, element expenses, loading, unloading, horizontal and vertical transportation in work site, precautions for after assembling, all transportations, insurances, and general expenses. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, mimari projesine uygun imalat projelerinin hazırlanması, cephe hesaplarının yapılması ve teslimi, numunelerin yapılması, hesapların gerektirmesi halinde kullanılacak taşıyıcı çelik ve/veya alüminyum profiller, spider sistem elemanları, yüzeylerde kullanılacak ısıcam, spandral cam, gerekli görünen yerlerde taşıyıcı ve/veya körkasa için yapılacak alt konstrüksiyon, alüminyum profiller, bu profillere ait toz boya, ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için gerekli fitil, bant vb. tüm elemanlar, çerçeve içerisinde pencere/kapı ve bunlara ait ray, vb. tüm aksesuarlar, üç boyutta ayar imkanı veren alüminyum ankrajlar ve bağlantıları için özel dübeller, paslanmaz çelik civatalar, taşıyıcı yatay ve/veya düşey elemanlar, tüm bitiş elemanlarının (alüminyum harpuşta, damlalık, pervaz, vb.) ve cephe arkasında yer alan kedi yollarının proje ve hesapları, galvanizli taşıyıcı profil ve ızgaralı yürüme yollarıyla birlikte giydirme cephe sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| WINDOWS & FRENCH BALCONY GLAZING PENCERELER VE FRANSIZ BALKON DOĞRAMALARI |  |  | 08 51 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 51 13 | Windows / Doğrama ve pencereler / 08 15 81 |  |  | J03 |
| 08 51 13.50 | French balcony doors & windows / Fransız balkon doğramaları / 08 15 81 |  |  | J04 |
| Description of Work Procurement and montage of aluminum framed windows as per the details on project and façade type drawings, suitable to specs and mentioned measurements and unless stated otherwise window type characteristics on drawings (reflective, temper, 5 / 12 / 4+4mm), heat insulation aluminum profiles is producing the curtain wall with electrostatic powder coating aluminum profiles suitable to national and international standards. Aluminum profiles will be alloy AA6063 (AlMgSi0.5), complying to TS EN 573-3 (EN 573-3), TS EN 573-4 (EN573-4) standards ÇUHADAROĞLU, FEN-IŞ, SCHÜCO or equivalent brand name and profiles will have minimum of 2mm structural specifications, structure system will be documented by calculating according to DIN1055. |  | İŞ TANIMI Proje ve cephe tip çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülere uygun ve aksi belirtilmedikçe çizimlerde belirtilen cam tipi özelliklerinde (reflekte, temperli 6 / 12 / temperli 6mm), elektrostatik toz fırın boyalı ısı izolasyonsuz alüminyum doğrama profilleri ile ulusal ve uluslararası standartlara uygun kapı ve/veya pencere doğraması yapılması işidir. Kullanılacak alüminyum profiller AA6063 (AlMgSi0.5) alaşımlı, TS EN 573-3 (EN 573-3), TS EN 573-4 (EN573-4) standartlarını sağlar nitelikte ÇUHADAROĞLU, SCHÜCO ya da muadili ve taşıyıcı özellikli profillerin kalınlığı en az 2mm olacak, taşıyıcı sistemi DIN1055’e uygun statik hesap yapılarak belgelendirilecektir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes, preparing application projects according to architectural projects, façade calculations and handover, aluminum corner profiles used in inner carcass, glass, aluminum profiles, powder coating for these profiles, necessary gaskets and equipments for the heat, water, air insulation, window/door and their rails in the frames, hardware, etc. All accessories, anchorage and inserts for special joints which enable to 3D adjustments, stainless steel cap screws, structural horizontal and/or vertical elements, records, all finishing elements (aluminum coping, larmier, margins, etc.) required for curtain wall system materials and manpower, all required for assembling, screws, cap screws, inserts, flange, etc. All mechanical and chemical assembling elements and manpower for these elements, machine, equipment, element expenses, loading, unloading, horizontal and vertical transportation in work site, precautions for after assembling, all transportations, insurances, and general expenses. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, mimari projesine uygun imalat projelerinin hazırlanması, numunelerin yapılması, iç karkasta kullanılacak alüminyum köşe bağlama profilleri, cam, alüminyum profiller, bu profillere ait toz boya, ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için gerekli fitil, bant vb. tüm elemanlar, çerçeve içerisinde pencere/kapı ve bunlara ait ray, ispanyolet, vb. tüm aksesuarlar, körkasaları, ankrajlar ve bağlantılar için özel dübelleriyle birlikte alüminyum doğramanın teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each frame type shall be calculated in items grouped according to the window space provided in the relevant drawings. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her doğrama tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| MIRROR AYNA |  |  | 08 83 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 83 00.10 | Mirror - Flat / Ayna - Normal tuvaletler için |  |  | T01 |
| 08 83 00.20 | Mirror - Angled for disabled toilets / Açılı ayna - Fiziksel engelli tuvaletleri için |  |  | T02 |
| Description of Work Provision and installation of mirror of at least 4 mm thick within dimensions types and details specified in the drawings, to be installed in toilets and disabled toilets. |  | İŞ TANIMI En az 4mm.’lik kalınlığa sahip flotal camdan üretilmiş projesindeki tiplere, ölçülere ve detayına uygun aynaların teminini ve tuvaletlere montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any types of materials and losses required for the supply and assembly works of the mirror to be used in the wet volumes, and workmanship thereof, any types of mechanic and chemical assembly elements such as screws, bolts, wall plugs, flanges, and etc. required for the assembly in accordance with the details specified as specified in the drawings, costs of the machinery, equipment, tools and materials, loading, unloading, horizontal and vertical transport inside the site, measures for protection following assembly, all freights, insurance and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Islak hacimlerde kullanılacak projesine uygun boyutlarında aynanın temini ve montajı işleri için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahil |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each mirror type shall be calculated in items . |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her ayna tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

| LOUVERS HAVALANDIRMA BACALARI IZGARALARI |  |  | 08 91 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 08 91 00 | Aluminum Louver / Aluminyum menfez |  |  | L02 |
| Description of Work Procurement and montage of aluminum louvers in correspondence to the general specification, international construction techniques, architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamede belirtilen ölçülerde alüminyum havalandırma ızgara imalatı ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Powder coated metal louvers, all accessories for sealing joints with the wall, connector elements, all equipment required for montage, anchorage and inserts for special joints, all required accessories and labor for the system, assembling and relevant equipment including all mechanical and chemical assembling elements and labor thereof, scaffholding where necessary and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; her türlü alt konstrüksiyon malzemesi ve ebatlaması, alüminyum ızgara profili temini ve ebatlaması ile bunlara ait zayiatlar ile polyester toz boya malzemesi ve isçilikleri, alüminyum levha üst kapak malzemesi ve buna ait büküm, montaj isçiliği, polyester toz boya malzemesi ve isçilikleri, alüminyum malzeme montajı için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanları, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a list based on architectural drawings and relevant schedules. Each louver type shall be calculated in items grouped according to the louver space provided in the relevant drawings. |  | ÖLÇÜ Projesine göre listesi üzerinden hesaplanır. Projede ve şartnamede yer alan cetvellere göre gruplanacak ve her menfez tipi için ayrı birim fiyat çıkartılacaktır. |  |  |

DIVISION 9 / 9. KISIM
FINISHES / BİTİRME İŞLERİ

| GYPSUM PLASTER MAKINALI ALÇI SIVA |  |  | 09 23 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 23 00 | Gypsum plaster (applied with Tyrolean machine - eggshell finish - satin paint) / Makinalı alçı saten sıva + saten boya |  |  | M01 |
| Description of Work Applying the gypsum plaster on internal walls with tyrolean machine according to the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde iç mekan duvarlara makineli alçı sıva yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING High quality (TS EN 13279-1) gypsum material suitable for putty and egg-shell finish plastering, applying with tyrolean machine onto the walls with min. 3mm. thickness, labor for the same, smoothing and patching of the surface, molding profiles on corners and finishes, labor for the assembly thereof, costs for machinery, sets, tools and materials required for manufacture, scaffolding where necessary and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; Saten alçı yapılacak alçı yüzeyin tozdan arındırılması, yüksek kalite (TS EN 13279-1) saten alçı harcının makine ile uygulanması ve düzgün, pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar çelik mala ile çekilmesi, zımparalanması, en az 3mm kalınlığa ulaşana kadar bu işlemin tekrar edilmesi, zımparalanan yüzeyin tozdan temizlenerek boya yapmaya uygun hale getirilmesi için gerekli malzeme ve zayiatı, köşe ve bitiş ano profilleri, her türlü montaj işçiliği ile imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |
| PORTLAND CEMENT PLASTERING KARA SIVA |  |  | 09 24 00 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 24 00 | Portland cement plastering / Kara sıva |  |  | M02 |
| Description of Work Applying the lime, sand and cement mix mortar on internal and/or external walls according to the characteristics and techniques given in the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde iç mekan duvarlara çimento harçlı kaba ve ince sıva yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Sand, lime, cement mixture materials (for 1m³ fine sand 200kg. Portland cement and 0,10m³ lime mould with an average of 2cm. thickness undercoat and 1m³ fine sand 250kg. Portland cement and 0,10m³ lime mould with an average of 0,8cm thickness topping).and labor for the same, cleaning, curing with water, plaster molding profiles on corners and finishes, labor for the application thereof, scaffolding where necessary and labor thereof, all materials required for manufacture with casualties, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ 1m³ mil kumuna 200kg çimento ve 0,10m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama 2cm kalınlığında kaba sıva ve bunun üzerine 1m³ mil kumuna 250kg çimento ve 0,10m³ kireç hamuru katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması işleri için her türlü malzeme ve zayiatı, malzeme ve işçilikler, köşe ve bitiş ano profilleri, bunların montajına ilişkin işçilikler ile imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project. Within the BoQ only rough stucco finish is included. Please sum-up all quantities for stucco under paintings, tiling, etc. |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. Boya, alçı vb. her türlü bitirmenin altında kalan kara sıva bu pozun metrajına eklenecektir. Bu poz sadece çıplak kara sıva olarak bitirilen yüzeyleri kapsar. |  |  |

| GYPSUM WALL BOARD ALÇIPAN LEVHA |  |  | 09 29 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 29 00 | Gypsum Wall Board / Alçıpan duvar paneli |  |  | M03 |
| Description of Work Paperback GWB (or green board) vertical cladding on steel and/or reinforced concrete construction as specified in the architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Proje ve çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülere ve genel şartnamesine uygun mevcut betonarme ve/veya çelik konstrüksiyon üzerine gelecek şekilde neme dayanıklı yeşil alçı plaklarla düşey kaplama yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The GWB material, supporting grid, connection to the main supporting structure with galvanized steel brackets, and all relevant equipment a accessories for montage, labor thereof, scaffolding where necessary and labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, alçıpan levha, alt konstrüksiyona galvaniz çelik U profil raylar yardımı ile montajı ve sistemin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikler, montaj için gerekli, vida, civata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| THIN-SET CERAMIC TILING DUVAR FAYANS KAPLAMASI |  |  | 09 31 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 31 13.20 | Wall Ceramic Tile (Bathroom, WC, Laundry) / Duvar fayans kaplama (Banyo, Tuvalet ve Çamaşır Odası) |  |  | N02 |
| 09 31 13.30 | Wall Ceramic Tile (Kitchen, etc.) / Duvar fayans kaplama (Mutfak, vb.) |  |  | N03 |
| Description of Work Thin-Set ceramic tiling on the walls of wet areas according to the characteristics and techniques defined in the project documents, drawings and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamede belirtilen marka, özellik ve tekniklerde servis alanlarında döşeme kaplaması olarak birinci sınıf seramik uygulaması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Ceramic tiles of 15x15 or 20x20 cm. in size based on architectural drawings and relevant schedules, made from TSE-certified material as per the approved samples, adhesives, the joint filling materials according to the specifications, extension joints where required, elastic dilatation joint filling and labor related therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Şartname ve projesine göre 15x15 ya da 20x20 cm ebatlarındaki seramik karo malzemesi, yapıştırma malzemesi, şartname tarafından belirtilen özelliklere uygun derz dolgu malzemeleri ve bunlara ait tüm isçilikler, her türlü aksesuar, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, iskele, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |
| MORTAR-BED CERAMIC TILING SERAMIK DÖŞEME |  |  | 09 32 13 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 32 13.0962 | Floor Ceramic Tile 24x24 (Industrial) / Endüstriyel seramik döşeme 24x24 |  |  | N06 |
| 09 32 13.10 | Floor Ceramic Porcelain Tile 30x30 (Gra-Ceramic) / Granit seramik döşeme 30x30 |  |  | N04 |
| 09 32 13.40 | Floor Ceramic Tile (First quality - Bathroom & WC) / Birinci sınıf seramik döşeme (Banyo ve tuvaletlerde) |  |  | N05 |
| 09 32 13.41 | Floor Ceramic Tile (First quality - Kitchen, etc.) / Birinci sınıf seramik döşeme (Mutfak vb. mekanlarda) |  |  | N07 |
| 09 32 13.42 | Floor Ceramic Tile (Terraces) / Birinci sınıf seramik döşeme (Teraslarda) |  |  | N12 |
| Description of Work Mortar bed ceramic tiling on floors as defined in architectural drawings and details, according to the characteristics and techniques provided in the project documents, drawings and general specifications in compliance with international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde genel mekan zeminlerinde projesindeki detaylara göre, onaylanan örneklere uygun malzeme ile, döşeme kaplaması yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Tiles, made from TSE-certified material as per the approved samples, adhesives, the joint filling materials according to the specifications, extension joints where required, elastic dilatation joint filling and labor related therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ TSE belgeli ve onaylı örneğine uygun malzemeden karo malzemesi, yapıştırma malzemesi, şartname tarafından belirtilen özelliklere uygun derz dolgu malzemeleri, gerekli yerlerde genleşme derzleri, elastik dilatasyon derz dolgusu, ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| ACOUSTICAL PANEL CEILINGS TAŞYÜNÜ ASMA TAVAN |  |  | 09 51 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 51 13 | Mineral wool suspended ceiling (60x60cm.) / Taş yünü asma tavan |  |  | S02 |
| Description of Work Procurement and installation of the rock wool suspended ceiling manufactured from 60x60 cm panel materials according to the sizes and details provided with project documents, architectural drawings and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve ölçülere uygun olarak, 60x60cm ölçülerinde panel malzemeden taşyünü asma tavan imalat ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Forming a grid of nominal size 60 x 60 cm from powder-painted aluminum profiles of rock wool suspended ceiling panels using special caliber galvanized steel hangers and keeping them in balance in any level, free attachment of the 12-15 mm rock wool plates, attachment of the corner profiles to be mounted on walls for spaces near the walls, any materials for constituting the suspended ceiling and losses thereof, finish and interconnecting elements provided in details complying with the system and the workmanship for assembling such elements, Providing holes in rockwool panels for electrical and mechanical systems, and labor thereof. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; taşyünü asma tavan panel elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerin özel ayarlı galvaniz çelik askı takımlarıyla 60x60cm nominel ölçülü bir ızgara oluşturarak istenilen kotta teraziye alınması, 12-15 mm taşyünü levhaların serbestçe yerleştirilmesi, duvar yanaşmalarında duvara monte edilecek kenar profillerinin takılması, asma tavan teşkili işleri için her türlü malzeme ve zayiatı, sistem ile birlikte uygun detaylarda çözülmüş bitiş ve ara geçis elemanları ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, elektrik ve mekanik sistemler için asma tavan panellerinde hertürlü delik açma işlemi malzeme montajı için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası malzemeyi koruyucu tedbirler, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| GYPSUM PANEL SUSPENDED CEILINGS ALÇIPAN ASMA TAVAN |  |  | 09 56 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 56 10.10 | Gypsum panel suspended ceiling with moisture resistant green boards in wet spaces / Islak hacimler için neme dayanıklı yeşil levhadan mamul alçıpan asma tavan |  |  | M04 |
| 09 56 10.20 | Gypsum panel suspended ceiling with regular white boards / Beyaz alçı levhadan mamul alçıpan asma tavan |  |  | M05 |
| Description of Work Procurement and installation of the gypsum suspended ceilings (employing moisture resistant green panels at bathrooms, toilets and kitchen and normal white panels at other places) as per the sizes and details provided with project documents, architectural drawings and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve ölçülere uygun olarak, banyo, tuvalet ve mutfaklarda neme dayanıklı yeşil alçıpan levhadan, diğer hacimlerde ise beyaz alçıpan levhadan imal asma tavanlar için gerekli her türlü malzemenin teminini, montajını ve imalatını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Forming the suspended ceiling frame from powder-painted aluminum profiles with special caliber galvanized steel hangers where necessary or directly anchoring the gypsum panels as necessary onto the wall or ceiling as per the architectural drawings and details and keeping them in balance in any level, attachment of the corner profiles to be mounted on walls for spaces near the walls, any materials for constituting the suspended ceiling and losses thereof, finish and interconnecting elements provided in details complying with the system and the workmanship for assembling such elements, Providing holes in gypsum panels for electrical and mechanical systems, and labor thereof costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; alçıpan asma tavan panellerinin monatjı için elektrostatik toz boyalı alüminyum profillerin özel ayarlı galvaniz çelik askı takımlarıyla taşıyıcı sistemin oluşturulması ve istenilen kotta teraziye alınması, veya projesi ve ilgili teknik detaylara uygun şekilde alçıpan panellerin duvara ya da tavana doğrudan sabitlenmesi. Duvar yanaşmalarında duvara monte edilecek kenar profillerinin takılması, asma tavan teşkili işleri için her türlü malzeme ve zayiatı, sistem ile birlikte uygun detaylarda çözülmüş bitiş ve ara geçis elemanları ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, elektrik ve mekanik sistemler için asma tavan panellerinde hertürlü delik açma işlemi malzeme montajı için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası malzemeyi koruyucu tedbirler, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| PLASTER CEILING ALÇI SIVA TAVAN |  |  | 09 56 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 56 13.10 | Plaster ceiling - Interior / Alçı sıva tavan |  |  | S04 |
| Description of Work Work of applying the gypsum plaster on ceilings according to the characteristics and techniques given in the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde iç ve dış mekan tavanlarına sıva yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING High quality (TS EN 13279-1) gypsum material suitable for putty plastering, preparation o the surface, application with tyrolean machine and steel trowel, labor for the same, all materials and losses for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ 1. Sınıf alçı sıva malzemesi (TS EN 13279-1); Saten alçı yapılacak alçı yüzey, tozdan arındırılması, saten alçı harcı ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar çelik mala ile çekilmesi, zımparalanması, en az 3mm kalınlığa ulaşana kadar bu işlemin tekrar edilmesi, zımparalanan yüzeyin tozdan temizlenerek boya yapmaya uygun hale getirilmesi için gerekli türlü malzeme ve zayiatı, işçilikler, imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| SKIRTINGS - BASEBOARDS SÜPÜRGELIKLER |  |  | 09 60 05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 32 13.15 | Granite Ceramic skirting (100mm.) / Granit seramik süpürgelik |  |  | O01 |
| 09 32 13.45 | First class Ceramic skirting (100mm.) / Birinci sınıf seramik süpürgelik |  |  | O02 |
| 09 63 40.15 | Natural stone skirting (100mm.) / Doğal taş süpürgelik |  |  | O03 |
| 09 63 40.25 | Stone skirting (h=1.2) / Taş kaplama (h=1.2) |  |  | O07 |
| 09 64 16.05 | Timber Skirting (100mm.) / Ahşap süpürgelik |  |  | O04 |
| 09 64 53.05 | PVC Skirting (100mm.) / PVC süpürgelik |  |  | O05 |
| 09 66 13.15 | Terrazzo skirting (63mm.) / Terazzo süpürgelik |  |  | O06 |
| Description of Work Manufacture and installation of base boards on the skirtings of walls as defined in architectural drawings and details, according to the characteristics and techniques provided in the project documents, drawings and approved samples with international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Duvar eteklerinde projesine uygun detay ölçü ve nitelikte onaylanan malzeme örneklerine uygun süpürgelik yapılmasını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Base board material as per the approved samples, adhesives, the joint filling materials according to the specifications, extension joints where required, and labor related therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesindeki detaya ve onaylanan örneklere uygun olarak seçilmiş süpürgeliğin temini, ölçüm kesim ve yerleştirme işçiliği, tipine ve detayına göre derzlerinin doldurulması, imalat için gerekli yapıştırıcı, dolgu malzemesi, vb. tüm malzemeler, zayiatlar, her türlü işçilik, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

| MASONRY PAVING KÜP TAŞ KAPLAMA |  |  | 09 63 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 63 00.0340 | Masonry precast concrete unit paving / Prekast blok yer kaplaması |  |  | B06 |
| 09 63 13 | Masonry brick paving / Tuğla yer kaplaması |  |  | W01 |
| Description of Work Cobble stone or brick paving for outdoor areas laid on sand layer, with the colors and patters as per the approved samples ans as indicated in the drawings and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve tekniklerde dış mekan zeminlerinde mimari detaylara uygun olarak serme kum üzerine beton küptaş ya da fırınlanmış tuğlalarla döşeme yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Cobble stone or brick paving material as per the approved samples according to the architectural details and losses thereof, cutting and sizing, smoothing the ground with vibration, application of the paving material as shown in the drawings, smoothing the surface with vibration, filling between cube stone, all required manpower, materials and losses, machinery, equipment expenses, loading, unloading, horizontal and vertical transportation, protective measures, all transportations, insurances, and general expenses. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; projesine ve onaylanan örneğine uygun döşeme malzemesi, kesim ve boyutlandırma, kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi, gerekirse zeminin iksası, alt dolgusunun yapılması, üzerine projesine uygun detay, istenen eğim ve boyutlarda kaplama yapılması, vibrasyon ile yüzey düzgünlüğünün sağlanması, küptaş veya tuğlalar arası dolgularının yapılması, kenar birleşimlerinin detayına uygun sağlanması suretiyle zemin kaplamasının teşkil edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi yükleme, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| NATURAL STONE FLOORING DOĞAL TAŞ DÖŞEME KAPLAMASI |  |  | 09 63 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 63 40.01 | Natural stone flooring - Sandwashed Afyon or Mugla Marble / Doğal taş yer kaplaması- Kumlanmış Afyon ya da Muğla Mermeri |  |  | D01 |
| Description of Work Natural stone flooring as defined in architectural drawings and details, according to the characteristics and techniques provided in the project documents, drawings and general specifications in compliance with international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellik ve ebatta 3cm kalınlığında doğal taş malzeme ile döşeme kaplaması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The natural stone, with dimensions and models given in the project or the lists, sizing and preparation for ready-finish assembly, adhesives and mortar materials, the joint filling materials according to the specifications and workmanship for the same, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Kaplama olarak seçilen doğal taş malzemesi ve zayiatı, mekanik montaja ilişkin sarf malzeme ve aksesuarlar, montaj işçiliği, ebatlama ve ölçümleme işlemleri, makine, takım, alet edevat giderleri, iskele, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montajda kullanılacak yapıştırıcı kimyasallar ve uygulama işçilikleri, nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dâhildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| WOOD BLOCK FLOORING AHŞAP DÖŞEME KAPLAMASI |  |  | 09 64 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 64 16 | Irroco flooring / Irroco döşeme kaplaması |  |  | F04 |
| Description of Work Outdoor wood floor block flooring made of impregnated timber resistant to water and sunlight (UV-A/B) radiation as per dimensions and specifications on the architectural drawings, details and approved samples. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, iç ve dış mekanlarda, belirtilen ölçülerde ve tipte güneşe dayanıklı hale getirilmiş (UV-A/B filtreli boya ile korunmuş) mimari projelere ve ilgili sistem detaylarına uygun ahşap döşeme kaplaması yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price will include timber, cut, sized, joined and erected as per drawings, including floor fixing systems with all material and workmanship, including screws, bolts, anchors, flanges and all mechanical and chemical anchors thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Şartnamede belirtilen ve mimari projelerde tanımlanan özelliklerdeki ahşap kaplama malzemesi ve zayiatı, ölçme, ebatlandırma işçiliği, montaj için gerekli, vida, dübel vb. montaj elemanları, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| CLOSED SPORTS AREA FLOORING KAPALI SPOR SALONU ZEMINI |  |  | 09 64 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 65 40.50 | Shock absorbent elastic flooring / Darbe emici elastik zemin |  |  | N14 |
| Description of Work Wood floor decking made of impregnated timber resistant to water and sunlight (UV-A/B) radiation as per dimensions and specifications on the architectural drawings, details and approved samples for enclosed sports areas with 3 layers grid system. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak, Spor Salonlarında Ahşap Parke ve Altına Elastik 3 Kat Izgara ile Ahşap Döşeme Yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price will include timber, cut, sized, joined and erected as per drawings, including floor fixing systems with all material and workmanship, including screws, bolts, anchors, flanges and all mechanical and chemical anchors thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Tesviye edilmiş beton üzerine (2x14x14) ebadında takozların çelik dübel ile tespiti, takozlar üzerine (5x10) ebadında çam kirişlerin akstan aksa 40 cm ara ile çivi ile çakılması, yine 40 cm. aks aralıklı (2.5x10) çam lataların çivilenmesi, bunun üzerine temizi (2.5x10) ebadında 1. Sınıf çam tahtalardan (bir yüzü rendelenmiş) lambalı ahşap döşeme yapılması, ahşap döşeme üzerine 1. Sınıf meşe parke yapılması için, işçilik her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, fiyatıdır. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| RESILLIENT FLOORING VINIL VE KAUÇUK KAPLAMA |  |  | 09 65 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 65 40 | Resilient flooring / Vinil döşeme kaplaması |  |  | N10 |
| 09 65 40.90 | Granule rubber flooring / Lastik granül zemin |  |  | N15 |
| Description of Work Resilient flooring with 2 mm thick antistatic vinyl coating or granule rubber tiles of 38 mm thick panel core and high-density monoblock plates as per dimensions and specifications on the architectural drawings, details and approved samples |  | İŞ TANIMI Proje ve belirtilen özelliklere uygun mevcut B.A. döşeme veya şap üzerine belirtilen renk, ve üst tabakası antistatik özellikte 2mm kalınlığında vinil kaplama, veya panel özü 38mm kalınlığında yüksek yoğunluklu granül lastikten imal karolar ile döşeme kaplaması ve/veya altlığı apılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes the flooring panels with the provided specifications, the chemicals adhesives and/or assembly elements such as wall plugs, screws etc. necessary for the assembly of the bases, fire barrier materials for the spaces provided in the specifications, PVC side tapes to be applied on the cut sides all the necessary accessories such as PVC plinth, final clean-up, workmanship relating to these items, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; belirtilen özelliklere sahip döşeme kaplama malzemesi, montaj için gerekli kimyasal yapıştırıcı ve/veya dübel, vida vb. montaj elemanları, projede belirtilen özelliklerde gerekli yerlere yangın bariyerleri malzemesi, kesik olan kenarlarına uygulanacak PVC kenar bantları, derz tamir malzemeleri, PCV süpürgelik, vantuz, vb. gerekli tüm aksesuar, son temizliğin yapılması, bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| FLUID-APPLIED FLOORING EPOKSI YER KAPLAMASI |  |  | 09 67 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 67 00 | Epoxy coating on surface hardened screed / Yüzeyi sertleştirilmiş şap üzerine epoksi kaplama yapılması |  |  | G01 |
| Description of Work Epoxy flooring as defined in architectural drawings and details, of which material selected according to the characteristics and predetermined stone samples and applied as defined in the project documents, drawings and general specifications regarding international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve şartnamede belirtilen özelliklerde epoksi boyanın yükseltilmiş döşeme alt kısımlarına uygulanması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Epoxy material, Application of solvent-free resin-based (meeting TSE 11590) epoxy as primer on the smooth leveling concrete as 0,400 kg/m², and Application of the solvent free epoxy with special silica-sand mixture for the second coat as 1,200 kg/m2, smoothing the same with spiked trowel, Application of solvent free resin epoxy paint by a roll for the finish, Providing flooring system of total 3 mm thick and any losses thereof as well as the relevant workmanship, the supply of the proper materials to be used in dilatation joints according to the general specifications and related workmanship, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; epoksi malzemesi, düzgün tesviye betonu üzerine, primer olarak m²’de 0,400kg/m² TS11590’a uygun solventsiz reçine esaslı epoksinin uygulanması, ikinci katta özel silis kumu karışımı 1,200kg/m2 solventsiz epoksinin uygulanması, tırnaklı mala ile düzeltilmesi, son kat olarak rulo ile solventsiz reçine epoksi boyanın uygulanması, toplamda 3mm kalınlığa ulaşılan döşeme sisteminin yapılması ve zayiatı ile bununla ilgili işçilikler, dilatasyon derzlerinde kullanılacak genel şartnamede belirtilen uygun malzemelerin temini ve bununla ilgili işçilikler, imalat için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| SNAP-ON STRINGER ACCESS FLOORING YÜKSELTILMIŞ DÖŞEME - ELETROSTATIK VINIL KAPLAMALI - OFISLER İÇIN |  |  | 09 69 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 69 16 | Snap-on Stringer Access Flooring with antistatic vinyl sheet (40cm.) / Yükseltilmiş döşeme - ofisler için |  |  | N11 |
| Description of Work Snap-on Stringer Access Flooring of 60x60 cm. panels with the specified color, height and details on the R.C. slab or grout according to the project and given specifications. The base system shall be manufactured from galvanized steel protected against corrosion, including the infrastructure system, with have sound insulation, conductive cap and gasket including the belt seal; “U” type galvanized steel protected against corrosion tipi, with a single belt up to h:49 cm, single belt + footing for h: 49~99 cm and double belt + footing for h: 100~149 cm, with 2 mm thick antistatic vinyl coating on upper surface, 38 mm thick panel core and high-density monoblock chip plates compressed by a minimum density of 720 kg/m³ and 0,5 mm galvanized steel and 0,45 mm antistatic side tapes of “Black hard PVC” for lower coating; the flooring, with a fire-resistance class of DIN 4102 “B2”, REI 30 (F30), shall meet the pointed (minimum 2,5 kN) and extended (minimum 13 kN/m²-18 kN/m²) loads fit for the space. |  | İŞ TANIMI Proje ve belirtilen özelliklere uygun mevcut B.A. döşeme veya şap üzerine belirtilen renk, yükseklik ve detaylarda 60x60cm panel ölçüsünde “heavy duty” yükseltilmiş döşeme yapılması işidir. Ayak sistemi; alt yapı sistemi dahil korozyon korumalı galvanize çelik ve ses yalıtımı iletken başlıklı ve kuşak contası dahil gasket, kuşaklar; korozyon korumalı “U” tipi galvanize çelik, olarak h:49cm’ye kadar tek kuşaklı, h:49~99cm sarası tek kuşak+payandalı ve h:100~149cm çift kuşak+payandalı, üst tabakası antistatik özellikte 2mm kalınlığında vinil kaplama, panel özü 38mm kalınlığında ve en az 720kg/m³ yoğunlukta sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu mono blok yonga levha, alt kaplaması 0,5mm galvaniz çelik ve kenar bantları 0,45mm antistatik özellikte “Siyah Sert PVC” malzemeden, yangın dayanım sınıfı DIN 4102 “B2”, REI 30 (F30) olan yükseltilmiş döşemenin mekana uygun noktasal (en az 2,5kN) ve yayılı (en az 13kN/m²-18kN/m²) yükleri sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Unit price includes the flooring panels with the provided specifications, the bearing system bases, the chemicals adhesives and/or assembly elements such as wall plugs, screws etc. necessary for the assembly of the bases, fire barrier materials for the spaces provided in the specifications, the reservations for electrical works such as junction box etc. at points specified in the electricity projects, PVC side tapes to be applied on the cut sides of the cut panel components, all the necessary accessories such as PVC plinth, cable exit cover, cupping glass etc, final clean-up, supply and delivery of substitute panels up to 5% of the flooring area and workmanship relating to these items. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; belirtilen özelliklere sahip yükseltilmiş döşeme panelleri, taşıyıcı sistem ayakları, ayakların montajı için gerekli kimyasal yapıştırıcı ve/veya dübel, vida vb. montaj elemanları, projede belirtilen özelliklerde gerekli yerlere yangın bariyerleri malzemesi, elektrik projelerinde belirtilen yerlerde döşeme buatı vb. elektrik ile ilgili rezervasyonların açılması, kesilen panel parçalarının kesik olan kenarlarına uygulanacak PVC kenar bantları, PCV süpürgelik, kablo çıkış kapağı, vantuz, vb. gerekli tüm aksesuar, son temizliğin yapılması, döşeme alanının %5’i kadar yedek panelin temin ve teslimi ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| EXTERIOR INSULATED FAÇADE SYSTEM DIŞ CEPHE ISI YALITIM SISTEMI |  |  | 09 91 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 91 00 | EIFS on external façade / Dış cephe ısı yalıtım sistemi (EIFS) |  |  | P01 |
| Description of Work Application of colored and patterned silicone based façade veneering over heat isolated expended polystyrene plate as defined on architectural drawings. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklerde dış duvarlara; bir astar, en az iki son kat olmak üzere, dış cephe boyası uygulanması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Heat isolation material (expended polystyrene plate with min. 30mm thickness and 30-32kg/m3 density), corner profiles and placing according to project, casing according to details with netting under the render and 0,100kg base coat 1. coat 0,600kg, 2. coat 0,500kg preferred color rough silicone façade material, using brush or roller or with spraying with paint gun, labor thereof costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ 30mm kalınlığında 30-32kg/m3 yoğunlukta exstruze polistren ısı izolasyon plakası, kenar profilleri ve projesine göre geçmeli olarak yerleştirilmesi, sıva altı filesi ile detaylara uygun mantolama yapılması ve üst kısmına 0,100kg astar,1. katına 0,600kg, 2.katına 0,500kg isabet edecek şekilde istenen renkte silikon esaslı grenli cephe malzemesi, fırça veya rulo ile sürülmesi ya da tabanca ile atılması ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |
| INTERIOR PAINTING BOYA - BADANA İŞLERI - İÇ MEKANDA |  |  | 09 91 23 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 91 23.01 | Acrylic paint / Akrilik boya |  |  | P02 |
| 09 91 23.10 | Plastic paint / Plastik boya |  |  | P03 |
| 09 91 23.30 | Paint for ceilings / Tavan boyası |  |  | P04 |
| 09 91 23.60 | Exterior ready mix colour render / Renkli dış cephe sıvası |  |  | P05 |
| 09 91 23.90 | Self colored render - interior / Renkli iç cephe hazır sıva |  |  | P06 |
| 09 91 23.95 | Non-toxic paint for fire escape shafts / Yangın merdivenleri için zehirsiz boya |  |  | P07 |
| 09 91 23.99 | Ceiling paint - self coloured render for exterior / Tavan renkli dış cephe sıvası |  |  | P08 |
| Description of Work Application of plastic, or semi-gloss acrylic emulsion (water-based) paint on the internal walls (over plaster, render, stucco, or GWB) and ceilings with a single undercoat and minimum two finish coats according to the characteristics defined in the project, general specifications and international construction techniques |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak iç duvar ve tavanlara; bir kat astar, en az iki son kat olmak üzere, projesine uygun tipte ve renkte boya ve / veya renkli sıva uygulanması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The paint material as defined in the architectural drawings tendering document schedules and general specifications, undercoats fit for the paint, plaster priming to receive the paint and the workmanship for these items, losses thereof, scaffholding where necessary, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; şartnamede belirtilen özelliklerdeki boya ve/veya renkli sıva malzemesi, bunlara uygun astarlar, boya alt yapısını oluşturmak için yapılacak alçı macun ile bunlara ait tüm isçilikler, uygulama için gereken makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrasi koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| EXTERIOR READY MIXED COLOR RENDER RENKLI DIŞ CEPHE HAZIR SIVA |  |  | 09 91 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 09 91 23.60 | Exterior ready mix colour render / Renkli dış cephe sıvası |  |  | P08 |
| Description of Work The work of applying the ready-made, silicon-based color coating on concrete or thin plaster on exterior façade according to the project and details. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak dış duvarlara; bir astar, en az iki son kat olmak üzere, dış cephe boyası uygulanması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The unit price includes the following: 0.10kg/m2. (0.05 kg/m2 for the first coat and 0.05 kg/m2 for the second coat) silicon-based grained façade material in any color, application by brushing or rolling or by paint gun and labor related therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Şartnamede belirtilen özelliklerdeki 0.10kg/m2 (0.05 kg/m2 ilk kat, 0.05 kg/m2 ikinci kat) silikon bazlı renkli sıva malzemesi, fırça rulo veya tabanca ile cepheye uygulanması boyaya uygun astarlar ile bunlara ait tüm isçilikler, uygulama için gereken makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 10 / 10. KISIM
SPECIALTIES / DONATILAR

| INTERIOR AND EXTERIOR DIRECTIVES İÇ VE DIŞ YÖNLENDIRMELER |  |  | 10 14 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 14 16 | Interior and exterior directives / İç ve dış yönlendirmeler |  |  | R01 |
| Description of Work Procurement and montage of directives, totems and signage for indoors and outdoors manufactured from electrostatic powder coated aluminum plates and / or polycarbonate and/or acrylic plates established with sticker pictograms which employs back or front lighting based on the types and details defined in architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Alışveriş merkezi, hipermarket, yürüyüş alanları vb. iç ve dış mekânlarda kullanılacak, elektro statik boyalı alüminyum levha ve profillerden ve/veya polikarbonat, ve/veya akrilik levhadan imal edilen ışıklı veya ışıksız tavana veya duvara asılan yönlendirme elemanlarının projesine uygun piktogramlar üstüne yapıştırılarak yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Signage elements, montage to the place, all accessories required for montage, electrical connections based on the type and architectural details, labor related with those, all casualties, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, testing, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ İşaretleme elemanları, montajı, montaj ile ilgili aksam ve bununla ilgili işçilikler, projesine göre ve ilgili detaylara göre elektrik tesisatına bağlantının yapılması, ilgili testler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on architectural drawings and relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır |  |  |

| INTERIOR AND EXTERIOR DIRECTIVES - EMERGENCY İÇ VE DIŞ ACIL DURUM IŞIKLI YÖNERGELER |  |  | 10 14 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 14 33 | Interior and exterior directives - emergency / İç ve dış acil durum ışıklı yönergeler |  |  | R03 |
| Description of Work Procurement and montage of emergency directives, totems and signage for indoors and outdoors manufactured from electrostatic powder coated aluminum plates and/or polycarbonate and/or acrylic plates established with sticker pictograms which employs emergency lighting based on the types and details defined in architectural drawings and details. |  | İŞ TANIMI Alışveriş merkezi, hipermarket, yürüyüş alanları vb. iç ve dış mekânlarda kullanılacak, elektro statik boyalı alüminyum levhadan yapılacak acil aydınlatma sistemli tavana ya da duvara asılan yönlendirme elemanlarının projesine uygun piktogramlar üstüne yapıştırılarak yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Signage elements, montage to the place, all accessories required for montage, electrical connections based on the type and architectural details, labor related with those, all casualties, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, testing, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ İşaretleme elemanları, montajı, montaj ile ilgili aksam ve bununla ilgili işçilikler, projesine göre ve ilgili detaylara göre elektrik tesisatına bağlantının yapılması, ilgili testler, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on the project and relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır |  |  |
| CAR ACCESS TRAFFIC SIGNS TRAFIK IŞARET LEVHALARI |  |  | 10 14 53 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 14 53 | Car access traffic signs / Trafik işaret levhaları |  |  | R04 |
| Description of Work Procurement and montage of all traffic signs and directives in carparks (open – semi-open and closed). |  | İŞ TANIMI Yarı kapalı ve açık otopark katlarında kullanılacak tüm yönlendirme elemanlarının temini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING All materials required with casuals, montage to the place, labor related with those, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, montaj işçiliği, alet edevat, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahidir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on traffic project and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır |  |  |

| ZEBRA MARKING CAR PARK & SERVICE AREAS ZEBRA IŞARETLEME - KOLON VE DÖŞEMELERDE |  |  | 10 14 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 14 53.13 | Zebra marking Car park & service areas / Zebra işaretleme - kolon ve döşemelerde |  |  | R05 |
| Description of Work Zebra striping of columns in parking lot according to international standards in terms of colors and visual characteristics (one undercoat and minimum two finishing coats) and the creation of numbers and letters over 120 centimeters using semi-gloss acrylic emulsion (water-based) paint. |  | İŞ TANIMI Otopark alanlarında yer alan kolonların uluslararası standartlara uygun renk ve görsellik özelliklerinde, kondensasyona karşı dayanıklı; bir astar, en az iki son kat olmak üzere, yarı-mat akrilik emülsiyon (su bazlı) 120cm yüksekliğinde zebra boyaları ile 120cm üzerindeki alana numara ve harflendirmelerin yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Smoothing the surfaces to be painted by sanding or mosaic wiping stone, eliminating burrs and protruding portions, Application of the acrylic-based thin material by brush or roll on the surfaces as 180 g square meter for the first coat and 120 g square meter for the second coat, materials for the creation of the zebra stripes and each number and letter and loss thereof, producing the priming to receive the paint, if required, and the workmanship for these items, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; boyanacak yüzeylerin zımpara veya mozaik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların alınması, birinci katına m²’ye 180g, ikinci katına m²’ye 120g olmak üzere akrilik esaslı ince malzemenin fırça, rulo ile yüzeylere sürülmesi, zebra, her bir harf veya numaranın oluşturulması için her türlü malzeme ve zayiatı, gerekli olması halinde boya alt yapısını oluşturmak için yapılacak macun ile bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gereken makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır |  |  |

| TOILET COMPARTMENTS TUVALET KABINLERI |  |  | 10 21 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 21 16.16 | Plastic-Laminate-Clad Toilet Compartments / Tuvalet kabinleri |  |  | S05 |
| Description of Work Procurement, manufacture and assembly of the fixed and moving (door) compartment panels for ready-system wet space/WC cabins manufactured from 12 mm thick massive compact laminate material according to the characteristics and dimensions given in the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak kompakt laminat malzemeden mamul, hazır sistem WC kabinleri sabit bölme panelleri imalat ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Compact laminate plate material, sizing and loss of the same, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly, and workmanship for the same, any accessories constituting the components of the system used on panel joints and to bear the panels, assembly workmanship thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ kompakt laminat levha malzemesi, ebatlaması ve zayiatı, montaj için gerekli vida, dübel, vb. montaj elemanları ile bunlara ait isçilikler, panel birleşimlerinde ve panelleri taşıyıcı özellikte sistemin parçalarını oluşturan her türlü aksesuar, montaj isçiliği ve montajı için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır. |  |  |
| WALL AND CORNER GUARDS DUVAR VE KÖŞE KORUYUCULAR |  |  | 10 26 00 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 26 00 | Wall and corner guards / Duvar ve köşe koruyucular |  |  | S06 |
| Description of Work Procurement and installation of wall and corner protective railings made out of resilient material on walls of service corridors as indicated in the drawings in the locations and in dimensions indicated on the drawings. |  | İŞ TANIMI Duvar köşelerde servis mekanlarında kullanılan tekerlekli araçların duvarlara zarar vermesini engellemek üzere döşeme seviyesinde ya da bel seviyesinde duvar üstlerine çarpma bandı imalatı yapılmasını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING All materials required for manufacturing, montage, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly, and workmanship for the same, any accessories constituting the components of the system, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; çarpma bandı imalatı ve montajı için gerekli tüm malzeme ve donanım ile montaj isçiliği, montaj için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) based on architectural drawings |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (mt) olarak hesaplanır |  |  |

| COMMERCIAL TOILET ACCESSORIES TUVALET DONATILARI |  |  | 10 28 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 28 13.13 | Toilet roll container / Tuvalet kağıtlığı |  |  | S07 |
| 10 28 13.14 | Paper towel container / Kağıt havluluk |  |  | S08 |
| 10 28 13.15 | Liquid soap container / Sıvı sabunluk |  |  | S09 |
| Description of Work Provision and installation of stainless steel toilet accessories in toilets |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak şartnamede belirtilen marka ve modele uygun tuvalet aksesuarlarının temini ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any type of material and losses required for the supply and assembly works of the containers to be used in the wet volumes, and workmanship thereof, any types of mechanic and chemical assembly elements such as screws, bolts, wall plugs, flanges, and etc. required for the assembly in accordance with the details specified in the drawings, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; ilgili aksesuar ve montajı için gerekli tüm donanım ile montaj isçiliği, montaj için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır |  |  |
| SHOWER CABINETS DUŞ KABINLERI |  |  | 10 28 19 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 28 19.16 | Shower cabinettes / Duş kabinleri |  |  | S10 |
| Description of Work The procurement, manufacture and assembly of the fixed and moving (door) compartment panels for ready-system wet space/shower cabins according to the characteristics and dimensions given in the project, approved samples and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak şartnamede belirtilen marka ve modele uygun sürme kapılı duş kabinin temini ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Acrylic material and aluminum frame procurement and montage, sizing and loss of the same, assembly elements such as screws, wall plugs etc. required for assembly, and workmanship for the same, any accessories constituting the components of the system used on panel joints and to bear the panels, assembly workmanship, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Duş kabini ve montajı için gerekli tüm malzeme ve aksesuarlar ile montaj isçiliği, silikon vb. derz dolgu malzemeleri ve fitiller, imalat sonrası temizlik, montaj için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrasi koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır |  |  |
| BABY CHANGING STATION BEBEK ALTI DEĞIŞIM TEZGAHI |  |  | 10 28 20 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 28 20 | Baby changing station / Bebek bakım tablası |  |  | S11 |
| Description of Work Provision and installation of ready-modular PVC based baby cleaning station in wet volumes based on types and dimensions defined in the project, approved samples. |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılacak hazır modüler sistem PVC esaslı bebek alt değiştirme istasyonunun yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any types of materials and losses required for the supply and assembly works of the ready-modular system PVC based baby cleaning station to be used in the wet volumes, and workmanship thereof, any types of mechanic and chemical assembly elements such as screws, bolts, wall plugs, flanges, and etc. required for the assembly in accordance with the details as specified in the drawings, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata, ıslak hacimlerde kullanılacak hazır modüler sistem PVC esaslı bebek alt değiştirme istasyonunun temini ve montaj işleri için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ve buna ait işçilikler, projesinde belirtilen detaylarda montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Adet olarak hesaplanır |  |  |
| METAL HOLDING BARS FOR DISABLED TOILETS METAL TUTAMAKLAR: FIZIKSEL ENGELLI TUVALETLERI |  |  | 10 28 80 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 28 80 | Metal holding bars for disabled toilets / Engelli tuvaletleri için tutunma barları |  |  | S12 |
| Description of Work Provision and installation of stainless steel grip-bars to be used in disabled toilets according to the characteristics and dimensions given in the project, approved samples and general specifications |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklere uyun olarak işverence onaylanmış örneklere uygun belirtilen standart, marka ve modele uygun metal tutamak temini ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any types of materials and losses required for the supply and assembly works of the satin stainless steel holding - bar to be used in the wet volumes, and workmanship thereof, any types of mechanic and chemical assembly elements such as screws, bolts, wall plugs, flanges, and etc. required for the assembly in accordance with the details as specified in the drawings, costs of the machinery, equipment, and tools required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Krom veya metalik renkte elektrostatik toz boyalı metal tutamaklar (kromajlı olmayacaktır) ve montajı için gerekli tüm aksesuarlar ile montaj isçiliği, vida, cıvata, flanş, dübel, vb. mekanik veya kimyasal montaj aksamı, projesine ve detaya uygun montaj ve bununla ilgili işçilikler, montaj için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler birim fiyata dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |
| LOCKERS SOYUNMA DOLABI |  |  | 10 51 00 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 51 00 | Lockers / Soyunma dolapları |  |  | S13 |
| Description of Work Procurement and installation of lockers. |  | İŞ TANIMI Soyunma dolaplarının temini ve montajını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Lockers as per the types and sizes defined in architectural projects and by approved samples, procurement of the same, installation to the place, manpower for the same, losses thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesindeki tiplere ve onaylanan örneklere uygun tipte ve boyutta, raflı ve askılı soyunma dolabının temini ve montajı işleri için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, imalatı müteakip alınacak koruma tedbirleri, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on architectural drawings and relevant schedules; ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır. | MEASURE Calculated as a (list) based on architectural drawings and relevant schedules; ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır. |

| VERTICAL SEPARATORS BETWEEN URINALS PISUAR ARASI BÖLÜCÜLERI |  |  | 10 57 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 57 24 | Vertical seperators between urinals / Pisuvarlar arası dikey ayraçlar |  |  | S14 |
| Description of Work Procurement and installation of vertical separators between urinals. |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılan pisuar aralarındaki dikey bölmelerin teminini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the vertical separators as per approved samples and any losses thereof, installation to the wall depending on the type and architectural details, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, procurement and installation of supporting anchors, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun pisuar arası dikey bölücülerin temini ve projesine göre duvara montajı, ankraj elemanları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler, imalatı müteakip temizlik ve parlatma, yerine ve tipine göre yüzeylerin ek işleme tabi tutulması, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

| CANOPIES SAYVAN VE GÜNEŞ KONTROL ELEMANLARI |  |  | 10 73 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 73 16.13 | Canopy - Textile canopy / Tekstil revak elemanları |  |  | I07 |
| Description of Work Procurement, manufacturing, montage and/or construction of standalone solar control structures such as the canopies, structural trees and eaves which employs significant structural engineering, various kinds of architectural design, material and construction techniques in central square, north & south square, patio, etc. All manufactured components will comply with the material types defined in architectural drawings, details, structural projects and approved samples,. All provisions listed in section 05.12.13 will apply for the construction and cost calculation of canopies. |  | İŞ TANIMI Merkez meydan, kuzey ve güney meydanlar ile yürüme aksı eksenin de yer alan ve kendine özgü mimarisi ve taşıyıcı sistemi olan, projede tanımlanmış tiplerine ve detayına göre, özel olarak projelendirilmiş güneş kontrol elemanları, strüktürel ağaç ve saçakların, projesine, mimari detaylara ve onaylanmış malzeme örneklerine uygun, uluslararası inşaat tekniklerine göre imalatı ve montajını kapsamaktadır. 05.12.13 maddesinde tanımlanmış şartlar bu birim fiyat tarifi için de geçerlidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Manufacturing and/or procurement of all canopy parts, sizing, cutting, boring and montage of steel elements and losses for the same according to size and details defined in architectural drawings, electrical equipment and material for lighting and losses for the same according to size and details defined in architectural drawings, montage of decorative glazing made with laminated secure glass and losses for the same according to size and details defined in architectural drawings, sizing, cutting, boring and montage of aluminum profiles and losses for the same according to size and details defined in architectural drawings, timber material cut and shaped according to size and details defined in architectural drawings, montage, fastening/anchoring to the wall and/or floor, all accessories, scaffolding where necessary, painting of eaves parts based on types and colors defined in the project, all labor thereof, all related services, coordination of holes to be left for mechanic and electrical crossings and accurate sizing of such holes and supervision for the same, quality assurance, performance tests, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, sub contractor profit, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ İmalat için gerekli tüm malzemelerin temini ve ilgili zayiatlar, projesine göre ve onaylanmış örneklere uygun çelik elemanların ebatlaması, kesimi bükümü ve montajı, bunlar ile ilgili zayiatlar, , projesine göre ve onaylanmış örneklere uygun elektrik tesisatının döşenmesi ve aydınlatma elemanlarının montajı, , projesine göre ve onaylanmış örneklere uygun desenli ve / veya desensiz lamine sekürit cam malzeme, , projesine göre ve onaylanmış örneklere uygun alüminyum profiller ve zayiatı, bunlarla ilgili ebatlama, kesme, bükme, delme ve montaj işçilikleri, projesine göre ve onaylanmış örneklere uygun ahşap malzeme ve bunlarla ilgili ebatlama, kesme, bükme, delme ve montaj işçilikleri, mimari detaylara uygun olarak cephe kenarlarına, çatı eteklerine ve / veya zemine montajının gerçekleştirilmesi, bu konstrüksiyona ait her türlü malzeme, isçilik, ve montajı için gerekli vida dübel, kimyasal yapıştırıcı, vb. her türlü aksesuar, projesine uygun tipte, farklı saçak elemanlarının projesine uygun renklerde boyanması mekanik ve elektrik geçişleri için bırakılacak boşlukların koordinasyonu, iskele kurulumu ve ilgili işçilikler, isçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler, kalite kontrolü, performans testleri ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesine göre toplam uzunluğu (pcs.) olarak hesaplanır. |  |  |

| FLAG POLES BAYRAK DIREKLERI |  |  | 10 75 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 75 00 | Flagpoles / Bayak Direği |  |  | T03 |
| Description of Work Procurement, and/or manufacture and assembly of flag poles from electrostatically painted galvanize steel paints of 16 m. height according to the characters and standard manufacture techniques given in the project. |  | İŞ TANIMI Projede belirtilen özellik ve standart üretim tekniklerine uygun olarak, 16m yüksekliğinde elektrostatik boyalı galvaniz çelik borudan bayrak direkleri imalatı ve montajı işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Any sub-construction works and sizing, iron pipe cutting, twisting, welding and painting processes and losses related therewith, assembly elements such as moving flanges, screws, wall plugs etc. required for assembly, adding reels to the edge and attaching rope, workmanship relating to all these items, costs of the machinery, equipment, tools and materials, loading, unloading, horizontal and vertical transport at site, measures for protection following manufacture, all freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; yükseldikçe çap küçültmek üzere değişik çapta galvaniz boru, her türlü alt konstrüksiyon malzemesi ve ebatlaması, demir boru kesim, büküm, kaynak ve işlemleri ile bunlara ait zayiatlar, hareketli flanş, malzeme montajı için gerekli vida, dübel vb. montaj elemanları, ucuna makara konması, ip takılması ve bunlara ait tüm işçilikler, uygulama için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

| FLOORMATS GIRIŞ PASPASI |  |  | 10 80 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 10 80 10 | Sunken floormat in front of the entrances / Gömme giriş paspasları |  |  | T04 |
| Description of Work Providing the aluminum framework mat with total 22 mm height on ground in accordance with the details in the relevant project with profile bases manufactured by attaching the special-cross section aluminum profiles (resistance to tension) with 27 mm width and 1 mm wall thickness by flexible stainless steel connecting rods with 5 mm intervals and with rubber fiber filling material of the color specified in the relevant project, isolated against sound by rubber stripes and having a latex base to absorb dust and dirt and wetness and with the mat level is assembled. |  | İŞ TANIMI Projesindeki detaylara uygun olarak zeminde 22mm toplam yüksekliğinde, 27mm eninde ve 1mm et kalınlığındaki özel kesitli (gerilime dayanıklı) alüminyum profillerin 5mm aralıklı ve esnek paslanmaz çelik bağlantı çubuğu vasıtasıyla monte edilmesi ile oluşturulan profil altları ses izolasyonu açısından kauçuk fitil ile izole edilmiş, tozu, kiri ve ıslaklığı abzorbe edecek lateks tabanlı projesinde belirtilen renkteki fiber dolgu malzemeli paspas katmanı montajı yapılmış halde alüminyum çerçeveli paspasın istenilen ebatlarda alüminyum çerçeveli paspasın istenilen ebatlarda yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Workmanship regarding the laying the mat and relevant workmanship, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the assembly, insurance, loading, unloading, horizontal and vertical transport at site, measures for protection following manufacture, all freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata; paspas malzemesi ve serilmesi ile ilgili işçilikler, montaj için gerekli makine, ekipman, alet edevat giderleri, sigorta, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 11 / 11. KISIM
EQUIPMENT / EKİPMAN - TECHİZAT

| WINDOW WASHING SYSTEMS CEPHE TEMIZLIK SISTEMI |  |  | 11 24 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 11 24 23 | Façade cleaning system / Cephe temizlik sistemi |  |  | T05 |
| Description of Work Procurement and installation of cleaning systems for curtain walls on the food court roof, entrances and façades |  | İŞ TANIMI Yemek Alanı çatısında ve diğer giydirme cephe bulunan yerlerde cam yüzeylerin temizliğinin yapılabilmesi için gerekli donanımın sağlanması ve kurulumasını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement, manufacture and installation of all required components to establish the window cleaning system according to the architectural drawings and details international construction techniques, general specification and approved samples, all materials and accessories with casual quantity, all workmanship related with those, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs, sub contractor profit. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Giydirme cephelerde düşey iç ve dış yüzeylerin temizlenmesi için gerekli tüm donanımın teknik şartnamesine uygun olarak kurulması, imalatı ve montajı işi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, malzemenin satın alındığı yerden nakliyesi, yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşımalar, işçilik, makine, ekipman giderleri, müteahhit karı ve genel giderleri dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on architectural drawings and relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır |  |  |

| KITCHEN CABINETS MUTFAK DOLAPLARI |  |  | 11 26 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 11 26 19.10 | Kitchen countertop / Mutfak tezgahı |  |  | S29 |
| 11 26 19.20 | Kitchen cupboards / Mutfak dolapları |  |  | S30 |
| Description of Work n/a |  | İŞ TANIMI Onaylı proje ve detayına göre gövde (arka yan) baza kapak ve çekmece yanlarının 19 mm yonga levhadan, tezgahının önü postformingli ve damlalıklı 30 mm.lik yonga levhadan teşkil olan laminat kaplı mutfak mobilyasının imalatı temini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING n/a |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Yonga levhalar, levhaların ön yüzlerinin 0.65 mm. HPL laminat, diğer yüzeylerin ise 0.65 mm. APL laminat ile kaplanması tüm gövde kenarlarına 1mm., kapak iki kenarına 3mm. kalınlıkta PVC bant veya post forming çekilmesi alt cumbasını istenildiğinde temizlenebilmesi için gövde taşıyıcı ayaklara PVC.li klipsle tutturulması dolap arka yan ve üstlerinin duvar yüzeyine 2. sınıf kereste ile 50 cm. aralıkla ahşap ızgara atılması çekmece tabanlarının 8 mm. kalınlıkta sentetik reçine esaslı yonga levhadan yapılması, gövde parçalarının birbirlerine krom çelik vida ve kavela ile tutturulması, modüllerin PVC başlıklı vida ile bağlanması, dolabın duvara Sabitlenmesi için PVC kılıf kaplı çelik ‘L’ profil ile tutturulması, kapakların zamak veya plastik kaplı tutamaklarının takılması kapak menteşelerinin minimum 45 kg. yük taşıyabilen çift yaylı çelik tas menteşeden yapılması, tezgah montajı, tezgah üstü süpürgeliği, projede belirtilen her türlü imalatın yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, alet ve edevat giderleri, nakliye, müteahhit karı ve genel giderler dahildir |  |  |
| MEASURE Calculated as a (list) based on architectural drawings and relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden Takım olarak hesaplanır |  |  |

DIVISION 12 / 12. KISIM
FURNISHINGS / ANKASTRE MOBILYA ve TEZGAHLAR

| COUNTERTOPS LAVABO TEZGAHI |  |  | 12 36 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 12 36 00 | Countertops in toilets / Tuvaletlerde lavabo tezgahları |  |  | S15 |
| 12 36 00.10 | Hilton lavatory countertop - Natural stone (Marble) / Hilton lavabo tezgahı - doğal taş (Mermer) |  |  | S03 |
| Description of Work Procurement manufacturing and installation of lavatory countertop with aproved natural stone (granite) materials of 3 cm. and employing mechanical assembly according to the specifications and dimensions given in the project and general specifications. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özellikler ile ilgili uluslararası üretim ve inşaat tekniklerine uygun olarak Genel şartnamede belirtilen özelliklerde ve projesindeki detaylara uygun olarak 3cm kalınlığında granit lavabo tezgahı yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING 70cm. with, 13mm thick acrylic polymer countertop and 20 cm. width front panel material as per approved samples, montage to its place, sizing, boring and any losses thereof, opening lavatory hole, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, dashboard, and skirting compliant to the project and applicable details, procurement of supporting plywood panels, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances, sub-contractor profit and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ 13 mm kalınlığında akrilik polimer malzemeden 70 cm eninde tezgah, 20cm uzunluğunda sakal, detayına göre yerine tespit edilmesi, her türlü kesim, ebatlama, tezgâh üzerinde lavabo yerinin açılması, rodaj, polisaj, cilalama vb. işlemler, bu işlemlere ait zayiatlar ve buna ait işçilikler, tezgahın taşıyıcı konstrüksiyonu ve bu konstrüksiyona ait her türlü malzeme, isçilik, montajı için gerekli vida dübel, kimyasal yapıştırıcı, ek yerlerinde uygulanacak derz dolgusu, sırtlık detayına uygun süpürgelik, bununla ilgili montaj malzemesi ve işçiliği, projesinde belirtilen tipte ayrıca fiyatlandırılan lavabonun tezgâha montajı, gerekli kimyasal yapıştırıcı ve mekanik destek elemanları, destekleyici nem geçirmez plywood levha temini ve montajı ve bunlara ait işçilikler ile makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, iskele, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar, müteahhit karı ve genel giderleri dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 22 / 22. KISIM
PLUMBING / MİMARİ SIHHİ TESİSAT DONATILARI

| RESIDENTIAL TOILET HARDWARE KLOZET VE PISUARLAR |  |  | 22 41 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 41 13.10 | Residential Water Closets / Alafranga klozet takımı - Konutlarda |  |  | S16 |
| Description of Work Procurement and installation of toilet hardware such as closets, & urinals |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılan tuvalet elemanlarının teminini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the commercial vitrifying toilet hardware as per approved samples and any losses thereof, installation to the wall and floor depending on the type and architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, procurement and installation of supporting anchors, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun klozet ve pisuarların temini ve projesine göre duvara, ya da döşemeye montajı, ankraj elemanları, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler, imalatı müteakip temizlik ve parlatma, yerine ve tipine göre yüzeylerin ek işleme tabi tutulması, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

| RESIDENTIAL LAVATORIES AND SINKS LAVABOLAR |  |  | 22 41 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 41 16.10 | Under counter lavatory / Tezgah altı lavabo |  |  | S17 |
| 22 41 16.20 | Overcounter lavatory / Tezgah üstü lavabo |  |  | S18 |
| 22 41 16.50 | Kitchen sink / Eviye |  |  | S19 |
| Description of Work Procurement and installation of residential vitrifying lavatories and kitchen sinks |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılan lavaboların ve mutfak evyelerinin teminini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the commercial lavatories as per approved samples and any losses thereof, installation to the wall and/or countertop depending on the type and architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, procurement and installation of supporting anchors, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun lavaboların temini ve projesine göre duvara, tezgah altına ya da üstüne montajı, ankraj elemanları, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler, imalatı müteakip temizlik ve parlatma, yerine ve tipine göre yüzeylerin ek işleme tabi tutulması, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |
| SHOWER RECEPTORS DUŞ TEKNESI |  |  | 22 41 23 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 41 19 | Residential bathtubs / Banyo küveti |  |  | S20 |
| 22 41 23 | Shower Receptors / Akrilik duş teknesi |  |  | S21 |
| Description of Work Procurement and installation of acrylic shower receptors of size and type as per approved samples which are compliant to TS EN 263. |  | İŞ TANIMI Projesinde tariflenen tiplere, ölçülere ve TS EN 263’e uygun akrilik duş teknelerinin temini ve montajını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the acrylic shower receptors as per approved samples, installation on the floor regarding architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, materials applied to joists, labor thereof. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun akrilik duş teknelerinin temini ve TS 9671’e uygun ölçülerle montajı, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |
| COMMERCIAL TOILET HARDWARE KLOZET VE PISUARLAR |  |  | 22 42 13 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 42 13 | Commercial Urinals / Pisuvarlar |  |  | S22 |
| 22 42 13.10 | Commercial Water Closets / Alafranga klozet takımı - Ortak kullanıma açık mahallerde |  |  | S23 |
| 22 42 13.90 | Commercial Authentic Closets (Ala-turka) / Alaturka klozet takımı |  |  | S24 |
| Description of Work Procurement and installation of toilet hardware such as closets, & urinals |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılan tuvalet elemanlarının teminini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the commercial vitrifying toilet hardware as per approved samples and any losses thereof, installation to the wall and floor depending on the type and architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, procurement and installation of supporting anchors, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun klozet ve pisuarların temini ve projesine göre duvara, ya da döşemeye montajı, ankraj elemanları, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler, imalatı müteakip temizlik ve parlatma, yerine ve tipine göre yüzeylerin ek işleme tabi tutulması, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

| COMMERCIAL LAVATORIES AND SINKS LAVABOLAR |  |  | 22 42 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 42 16.10 | Under counter lavatory / Tezgah altı lavabo |  |  | S25 |
| 22 42 16.20 | Overcounter lavatory / Tezgah üztü lavabo |  |  | S26 |
| 22 42 16.50 | Disabled lavatory / Engelli lavabo |  |  | S27 |
| Description of Work Procurement and installation of commercial vitrifying lavatories |  | İŞ TANIMI Islak hacimlerde kullanılan lavaboların teminini ve montajını kapsar. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the commercial lavatories as per approved samples and any losses thereof, installation to the wall and/or countertop depending on the type and architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, grinding in, glossing work, surface treatment, materials applied to joists, procurement and installation of supporting anchors, labor thereof, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun lavaboların temini ve projesine göre duvara, tezgah altına ya da üstüne montajı, ankraj elemanları, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler, imalatı müteakip temizlik ve parlatma, yerine ve tipine göre yüzeylerin ek işleme tabi tutulması, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |
| SHOWER RECEPTORS DUŞ TEKNESI |  |  | 22 42 23 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 22 42 23 | Shower Receptors / Akrilik duş teknesi |  |  | S28 |
| Description of Work Procurement and installation of acrylic shower receptors of size and type as per approved samples which are compliant to TS EN 263. |  | İŞ TANIMI Projesinde tariflenen tiplere, ölçülere ve TS EN 263’e uygun akrilik duş teknelerinin temini ve montajını kapsamaktadır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Procurement of the acrylic shower receptors as per approved samples, installation on the floor regarding architectural details, connections to the plumbing fixtures, consumables and accessories for the assembly, assembly labor, measuring and sizing processes, materials applied to joists, labor thereof. Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesine uygun tipte ve ölçülerde onaylanmış örneklere uygun akrilik duş teknelerinin temini ve TS 9671’e uygun ölçülerle montajı, atıksu sifon bağlantısının yapılması, sıhhi tesisat bağlantıları, montaj ve kullanım için gerekli her türlü aksesuar, bunlar ile ilgili ölçme, ebatlandırma ve diğer işçilikler makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (pcs.) based on architectural drawings and provided relevant schedules |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden (Adet) olarak hesaplanır |  |  |

DIVISION 31 / 31. KISIM
EARTHWORK / TOPRAK İŞLERİ

| EXCAVATON & FILL KAZI ve DOLGU |  |  | 31 23 00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 31.23.00 | Excavation / Kazı |  |  | X01 |
| 31.23.23 | Backfilling / Dolgu |  |  | X02 |
| Description of Work Backfilling with excavated material in layers and well compacted by mechanical compactors in layers not exceeding 40 cm. Backfilling should be slightly higher than the surrounding ground level considering the settlement of the filled area. If the excavated earth should not be adequate for backfilling, transportation of earth from outside which will be free of large stones or residues. |  | İŞ TANIMI Genel şartname ve projesine uygun olarak yumuşak ve sert toprakta makina veya elle kazı yapılması ve kazılan yerlerin doldurulması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Excavation manually or with machine, transportation and storing of the soil in the work site, transportation of the extra soil to outside from the work site, shoring the excavation site, disposal of the ground water after the excavation and filling, compressing the filling with water, transportation of the soil without stone bigger than 7cm from outside of the work site, and workmanship, materials and losses, machinery, equipment and lab expenses, loading, unloading, horizontal and vertical transportation, protective measures, all transportations, insurances, and general expenses. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Makina veya elle kazı yapılması, çıkan toprağın saha içinde nakli ve istifi, fazla toprağın saha dışında (şantiye yönetiminin uygun göreceği) dökme yerine taşınması, gerekirse kazı yerinin iksası, zemin suyunun giderilmesi işleri ve kazı sonrası dolgu yapılması, dolgunun tabakalar halinde sulanarak sıkıştırılması, saha dolgularında toprağın oturması göz önüne alınarak doldurulan yerin cevreden yüksek olmasının temini, çıkan toprak dolguya yetmediği takdirde içinde bitkisel artık ve 7cm’den büyük taş olmayan toprağın saha dışından getirilmesi ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi yükleme, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m3) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m3) olarak hesaplanır. |  |  |

| SUB-BASE COURSES BLOKAJ |  |  | 31 23 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 31.23.23.10 | Compacted granular fill under foundation / Temel altı blokajı |  |  | X03 |
| 31.23.23.20 | Lightweight granular fill / Çakıl - kum dolgu - blokaj |  |  | X04 |
| Description of Work Sub base course with rubble stone or granular compactable fill material as required in the project as described in general specifications and according to the specifications and drawings. |  | İŞ TANIMI Genel şartname ve çizimlere uygun olarak proje gerekleri doğrultusunda ocak ve kazı taşı ile blokaj yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Preparing the base for the blockage, shoring the blockage site, blockage the site with excavation stone and rubble stone according to project with the required slope and sizes, and workmanship, materials and losses, machinery, equipment and lab expenses, loading, unloading, horizontal and vertical transportation, protective measures, all transportations, insurances, and general expenses. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ blokaj yapılacak tabanın düzenlenmesi, gerekirse blokaj yerinin iksası, üzerine şartname ve projesine uygun tipte ocak taşı veya kazı taşından istenen eğim ve boyutlarda blokaj yapılması, tokmaklanması ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi yükleme, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m3) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m3) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 32 / 32. KISIM
EXTERIOR IMPROVEMENTS / AÇIK ALAN DONATILARI

| ASPHALTIC BASE COURSES ASFALT |  |  | 32 11 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 32 11 26.01 | 6 cm. Asphaltic concrete paving / Kapalı otopark ve bağlantı yolları asfalt dökülmesi (6cm.) |  |  | X05 |
| Description of Work Application of single layer approximately 6cm. thick asphaltic concrete finishing layer for roads and parking areas in closed and open air and in general service areas indicated in the drawings and as described in general specifications and drawings. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklere uygun kapalı, açık otopark ve projede gösterilen genel alan zeminlerinde asfalt yol yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Asphaltic concrete, preparing the surface for application, details as described in the project, application in required slope, finishing at 155-160°C, start rolling the material at 120°C and rolling until 80°C as many times required to maintain a smooth and even surface, workmanship thereof and lab expenses Costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Asfalt malzemesi, asfalt serilecek yüzeyin temizlenmesi, projesine uygun detay, istenen eğim ve boyutlarda sıcaklığı 155-160°C arasında olan asfalt malzemesinin zemine serbest olarak serilmesi, 120°C’de silindirlenmeye başlayıp 80°C’ye kadar yeterli sayıda silindirleme yapılması, kenar birleşimlerinin detayına uygun sağlanması suretiyle asfalt zemin kaplamasının teşkil edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, şantiye içi yükleme, her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, makina, araç ve gereç giderleri, imalat sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (m²) as per the net area according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net alan (m²) olarak hesaplanır. |  |  |

| METAL PARKING BUMPERS TEKERLER DURDURUCU - OTOPARK |  |  | 32 17 13.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 32 17 13.13 | Carpark - parking bumpers / Otoparkta park bariyerleri |  |  | S23 |
| Description of Work Manufacturing and installation of tire bumpers with steel tube profiles in compliance to the architectural details in the project. |  | İŞ TANIMI Proje ve çizimlerindeki detay, özellik ve belirtilen ölçülerde toz fırın boyalı siyah çelik borudan ilgili Türk Standartlarına uygun lastik durdurucu yapılmasını kapsar |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING Steel profiles meeting the details given in the project, welding, cleaning the welding and the supply of materials and labor related therewith, assembly elements such as the nuts and bolts, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the labor for assembly of these elements, painting as described in the project, paint material procurement and labor with casual quantities, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ projesine uygun şekilde sistemin oluşturulması, büküm ve kaynak işleri zemine ve kolon yüzeyine galvanizli somunlar ile ankre edilmesi, toz boya ve sisteminin teşkili için gerekli tüm malzeme ve işçilikleri, montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Cost of one frame shall be calculated as net length (mt). Total cost shall be calculated as total pieces (pcs.) based on the project |  | ÖLÇÜ Tek bir profilin maliyeti (mt) üzerinden hesaplanacaktır. Toplam maliyet (adet) olarak hesaplanacaktır. |  |  |
| PROTECTIVE FENCES AND GATES SAHA ÇEVRESI GÜVENLIK ÇITI |  |  | 32 31 00 |  |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 32 31 00.0558 | Protective wire fence for carpark area / Açık otopark güvenlik çiti |  |  | X07 |
| Description of Work Constructing metal-profile and wire mesh railing and rails for parking lot floors in accordance with the characteristics given in the general specifications and the details given in the project. |  | İŞ TANIMI Genel şartnamede belirtilen özelliklerde ve projesinde belirtilen detaylara uygun otopark katlarında demir profil ve tel kafes korkuluk ve küpeşte yapılması işidir. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING The manufacture and sizing according to the project for the iron-profile and proper wire-grid railing of the size, thickness and diameter as specified in the project, any losses thereof, any mechanic and chemical assembly elements such as screws, bolts, wall plugs, flanges, etc. required for the assembly and the workmanship for assembly of these elements, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Projesinde gösterilen ölçü, kalınlık ve çaplarda demir profil ve uygun tel grid korkuluk imalatı, ebatlandırılması ve zayiatı ile bununla ilgili işçiliklerin tamamı, profillerin şartnamede belirtilen özelliklerde boyanması, projesinde ve şartnamesinde belirtilen niteliklerde montaj için gerekli, vida, cıvata, dübel, flanş vb. mekanik ve kimyasal her türlü montaj elemanı ile bu elemanlara ait montaj işçiliği, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, montaj sonrası koruma tedbirleri, tüm nakliyeler, sigortalar ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) as per the net length according to the project |  | ÖLÇÜ Ölçü: Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |

DIVISION 33 / 33. KISIM
UTILITIES / ALTYAPI ve EKLENTİLER

| DRAINAGE DRENAJ |  |  | 33 46 23.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items in Scope / Bu poz kapsamındaki imalatlar: |  |  |  | MM-Code / MM-Kodu : |
| 33 46 23.16 | Drainage filtration layer / Drenaj |  |  | X08 |
| Description of Work Procurement, manufacturing and construction of drainage system compliant to TS EN 752-2, around the borders of the building and as defined by architectural drawings and details, in correspondence to the general specification and international construction techniques. |  | İŞ TANIMI Proje ve genel şartnamede belirtilen özelliklerde, TS EN 752-2’ye ve uluslararası inşaat tekniklerine uygun olarak bina çeperlerinde drenaj sistemi imalatıdır. |  |  |
| UNIT PRICE INCLUDES THE FOLLOWING All excavation, procurement and placement of drainage pipes compliant to the project, establishing filtration layer, procurement of aggregate material suitable for the establishment of filtration layer, filling and compacting, and workmanship related with those, any materials and losses and labor relating therewith, costs of the machinery, equipment, tools and materials required for the application, loading, unloading, horizontal and vertical carriage at site, measures for protection following manufacture, all the freights, insurances and general costs. |  | BİRİM FİYAT TARİFİ Birim fiyata her türlü kazı, drenaj borularının temini ve döşenmesi, filtrasyon katmanlarının teşkil edilmesi, uygun agrega malzemesinin temini ve yerine serilmesi, bu işlerle ilgili her türlü malzeme ve zayiatı, her türlü işçilik, makine, ekipman, alet edevat giderleri, yükleme, boşaltma, şantiye içi yatay ve düşey taşımalar, malzeme montajından sonra alınacak koruyucu tedbirler ile ilgili malzeme ve isçilikler, tüm nakliyeler, sigortalar ile alt yüklenici karı ve genel giderler dahildir. |  |  |
| MEASURE Calculated in (mt) as per the net length according to the project |  | ÖLÇÜ Projesi üzerinden net uzunluk (mt) olarak hesaplanır. |  |  |